智慧能源管理系统需求规格说明书

智慧能源管理系统需求规格说明书

天云聚合

2025年11月20日

修改记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025/11/20 | 初稿 |  |

目录

- 1. 概述

  - 1.1. 编写目的

  - 1.2. 术语与定义

  - 1.3. 参考资料

- 2. 标准和规范

  - 2.1 引用的标准和规范

  - 2.2 拟制定的标准和规范

- 3. 相关假设、限制、依赖条件

- 4. 整体业务流程图

- 5. 功能需求详细说明

  - 5.1 首页概览

  - 5.2 在线监测模块

  - 5.3 能源统计模块

  - 5.4 能效分析模块

  - 5.5 能源管理模块

  - 5.6 告警管理模块

  - 5.7 报表管理模块

  - 5.8 配置管理模块

- 附录：关键业务流程详细说明

1. 概述

1.1. 编写目的

在编写针对智慧能源管理系统的PRD时，我们的核心目标是通过详尽而清晰的文档，指导并规范系统的开发过程，确保最终产品能够高效、准确地满足用户在能源监测、统计分析、能效优化、告警管理等系统使用过程中的多样化需求。以下是对该文档编写目的的详细阐述，涵盖在线监测、能源统计、能效分析、能源管理、告警管理、报表管理、配置管理等功能模块。

本文档旨在：

- 明确系统功能需求，为开发团队提供清晰的功能规格说明

- 规范业务流程，确保系统设计与实际业务需求一致

- 定义数据模型和业务规则，保证数据准确性和业务逻辑正确性

- 指导系统测试，为测试用例编写提供依据

- 支持系统维护和升级，为后续功能扩展提供参考

1.2. 术语与定义

| 序号 | 名词 | 相关解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ECC | 能源消耗中心（Energy Consumption Center），用于标识和管理能源消耗的基本单元，可以是工厂、车间、产线、工序、设备等不同层级 |
| 2 | 标煤当量 | 将不同能源类型按照其热值折算为标准煤的当量值，用于统一计量和比较不同能源的消耗量 |
| 3 | 碳排放 | 能源消耗过程中产生的二氧化碳等温室气体排放量，通常以二氧化碳当量（CO2e）表示 |
| 4 | 单耗 | 单位产品能耗，指生产单位产品所消耗的能源量，是衡量生产能效的重要指标 |
| 5 | 产能比 | 单位产量能耗与万元产值能耗的比值，用于分析生产效率和能源利用效率 |
| 6 | 容需量 | 电力系统中的容量需求和需量，包括基本容量、最大需量等，用于电力负荷管理和电费优化 |
| 7 | 谐波 | 电力系统中频率为基波频率整数倍的电压或电流分量，谐波含量过高会影响电能质量和设备运行 |
| 8 | 能源平衡 | 能源输入、输出、有效利用和损失之间的平衡关系，用于分析能源利用效率和发现能源浪费 |
| 9 | 工艺能耗 | 生产过程中各工艺环节的能源消耗，用于分析工艺能效和优化生产工艺 |
| 10 | 层级能耗监测 | 按照工厂、车间、产线、工序、设备等层级结构进行能源消耗监测和分析 |
| 11 | 告警规则 | 系统自动监测能源参数异常的条件和阈值设置，包括上限、下限、变化率等 |
| 12 | 运行报表 | 记录系统运行过程中各监测点的实时参数和历史数据的报表 |
| 13 | 统计报表 | 对能源消耗数据进行汇总统计，按时间、组织、能源类型等维度进行分析的报表 |
| 14 | KPI模型 | 关键绩效指标模型，用于定义和计算能源管理相关的关键绩效指标 |
| 15 | 能源网络 | 能源类型、能源指标、能源成本等基础配置信息的集合，构成能源管理的基础数据模型 |

1.3. 参考资料

- 智慧能源管理系统产品需求说明书（PRD）

- GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》

- GB/T 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

- GB/T 21368-2008《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》

- 《国家电网公司应用软件架构设计规范》

- 《国家电网公司软硬件目标架构设计规范》

2. 标准和规范

2.1 引用的标准和规范

| 序号 | 引用位置 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务描述 | GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》 GB/T 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 |
| 2 | 系统功能规格 | 《国家电网公司应用软件架构设计规范》 《国家电网公司软硬件目标架构设计规范》 |
| 3 | 系统技术规格 | GB/T12504—1990《计算机软件质量保证计划规范》 GB/T12505—1990《计算机软件配置管理计划规范》 GB/T16680—1996《软件文档管理指南》 |
| 4 | 数据标准 | GB/T 21368-2008《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》 ISO 50001:2018《能源管理体系》 |

2.2 拟制定的标准和规范

无

3. 相关假设、限制、依赖条件

本文档按照智慧能源管理系统的业务需求进行设计。

本文档按照满足企业能源管理业务要求进行设计，并假设各业务功能可以符合企业主要业务应用进行功能设计。

相关假设：

- 系统能够实时采集各类能源监测点的数据，数据采集频率不低于分钟级

- 系统能够与MES、ERP等外部系统进行数据集成，获取生产、订单等相关数据

- 用户具备基本的能源管理知识和系统操作能力

- 网络环境稳定，能够支持实时数据传输和系统访问

限制条件：

- 系统支持的能源类型包括：电、水、蒸汽、压缩空气、氮气、其他能源

- 数据存储周期：实时数据保存不少于1年，统计数据保存不少于5年

- 系统并发用户数不超过500人

- 单次查询数据量不超过10万条记录

依赖条件：

- 需要部署数据采集网关，支持Modbus、OPC等工业协议

- 需要配置时序数据库（TSDB）用于存储实时监测数据

- 需要配置关系型数据库用于存储配置数据和统计数据

- 需要与企业的组织架构系统、设备管理系统等进行数据对接

4. 整体业务流程图

graph TD
    A[数据采集] --> B[数据清洗与存储]
    B --> C[实时监测]
    B --> D[统计分析]
    B --> E[能效分析]
    C --> F[告警管理]
    D --> G[报表生成]
    E --> H[能源优化建议]
    F --> I[告警处理]
    G --> J[决策支持]
    H --> K[计划执行]
    I --> L[问题闭环]
    K --> M[效果评估]
    M --> A
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#e1f5ff
    style C fill:#fff4e1
    style D fill:#fff4e1
    style E fill:#fff4e1
    style F fill:#ffe1e1
    style G fill:#e1ffe1
    style H fill:#e1ffe1
    style I fill:#ffe1e1
    style J fill:#e1ffe1
    style K fill:#e1ffe1
    style L fill:#ffe1e1
    style M fill:#e1ffe1

整体业务流程说明：

- 数据采集：系统通过数据采集网关从各类能源监测设备（电表、水表、流量计等）实时采集能源数据

- 数据清洗与存储：对采集的原始数据进行清洗、校验和存储，异常数据自动标记和处理

- 实时监测：基于清洗后的数据，系统提供实时监测功能，包括用能监测、设备状态监测、能源拓扑图等

- 统计分析：对历史数据进行多维度统计分析，包括能耗日历、分类能耗、分项能耗等

- 能效分析：进行深入的能效分析，包括设备负荷分析、变压器负载率分析、能流损失分析等

- 告警管理：实时监测数据异常，触发告警并通知相关人员处理

- 报表生成：自动生成各类能源管理报表，支持运行报表、统计报表、工艺能耗表等

- 能源优化建议：基于分析结果，系统提供能源优化建议和计划

- 计划执行：用户根据优化建议制定并执行能源管理计划

- 效果评估：对计划执行效果进行评估，形成闭环管理

5. 功能需求详细说明

5.1 首页概览

5.1.1 需求描述

首页概览为用户提供系统整体运行状态的快速视图，集中展示关键能源指标（KPI）、实时能耗趋势、能源类型占比等核心信息，帮助用户快速了解系统整体运行情况。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看 | 全部 |
| 能源专家 | 查看 | 全部 |
| 管理层 | 查看 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看 | 全部 |

5.1.2 原型

首页包含以下主要区域：

- 页面头部：系统标题和用户信息

- KPI卡片区域：展示6个关键指标卡片，横向单排排列

  - 今日总能耗

  - 今日能耗费用

  - 标煤当量

  - 碳排放

  - 未处理告警

  - 综合能效

- 图表区域：两个图表横向排列

  - 24小时能耗趋势图（折线图）

  - 能源类型占比图（饼图）

5.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今日总能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 今日能耗费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 标煤当量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳排放 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 未处理告警 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动统计 |
| 综合能效 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 24小时能耗趋势 | 图表 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | / |
| 能源类型占比 | 图表 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | / |

5.1.4 业务规则

（1）KPI数据实时更新，更新频率为1分钟
（2）今日总能耗 = 当日所有能源类型消耗量之和
（3）今日能耗费用 = 各能源类型消耗量 × 对应单价之和
（4）标煤当量 = 各能源类型消耗量 × 对应标煤折算系数之和
（5）碳排放 = 各能源类型消耗量 × 对应碳排放因子之和
（6）未处理告警 = 状态为"未确认"的告警数量
（7）综合能效 = （实际能耗 / 基准能耗）× 100%，值越高表示能效越好
（8）24小时能耗趋势图显示最近24小时的数据，按小时聚合
（9）能源类型占比图显示当日各能源类型消耗量占比，按百分比显示

5.1.5 数据处理逻辑说明

（1）数据查询逻辑：系统每分钟从时序数据库（TSDB）查询当日0点至当前时间的所有能源监测点数据，按能源类型分组聚合
（2）数据聚合计算：对采集的分钟级数据进行按小时聚合，计算每小时能耗总和，用于24小时趋势图展示
（3）实时计算流程：KPI指标采用流式计算方式，实时接收数据采集网关推送的数据，触发增量计算，避免全量扫描
（4）数据缓存策略：KPI卡片数据缓存1分钟，图表数据缓存5分钟，减少数据库查询压力
（5）异常数据处理：当监测点数据缺失时，使用最近有效值或线性插值方法填充，确保数据连续性
（6）数据同步机制：采用消息队列（如Kafka）实现数据的异步处理，保证高并发场景下的数据一致性

5.1.6 数据限制要求

（1）数据量限制：单个KPI查询最多支持1000个监测点，超出范围需分页查询
（2）时间范围限制：历史趋势图查询时间范围不超过7天，超出范围需提示用户缩小查询范围
（3）数据精度要求：能耗数据精度保留2位小数，费用数据精度保留2位小数，百分比数据精度保留1位小数
（4）并发访问限制：单用户最多同时打开3个首页实例，超出限制提示用户关闭其他窗口
（5）数据更新频率限制：页面数据自动刷新间隔最短30秒，避免频繁刷新造成系统负载过高
（6）缓存失效策略：数据缓存过期时间为1分钟，过期后自动从数据库重新加载

5.1.7 数据来源说明

（1）能源监测数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从电表、水表、流量计等计量设备实时采集
（2）能源价格数据：来源于配置管理模块的能源成本配置，包括分时电价、能源单价等信息
（3）标煤折算系数：来源于配置管理模块的能源网络配置中的标煤折算系数配置
（4）碳排放因子：来源于配置管理模块的能源网络配置中的碳排放因子配置，符合国家碳排放核算标准
（5）告警数据：来源于告警管理模块，实时查询状态为"未确认"的告警记录数量
（6）基准能耗数据：来源于能源管理模块的历史能耗基准值或设定的能耗目标值

5.2 在线监测模块

5.2.0 数据流程图

graph LR
    A[数据采集网关] --> B[数据接收服务]
    B --> C{数据校验}
    C -->|正常| D[时序数据库TSDB]
    C -->|异常| E[异常数据处理]
    E --> D
    D --> F[实时数据查询服务]
    D --> G[历史数据查询服务]
    F --> H[在线监测前端]
    G --> H
    H --> I[实时监测展示]
    H --> J[历史数据展示]
    H --> K[拓扑图展示]
    H --> L[地图展示]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style D fill:#e1ffe1
    style E fill:#fff4e1
    style F fill:#e1ffe1
    style G fill:#e1ffe1
    style H fill:#fff4e1

数据流程说明：

- 数据采集网关从各类监测设备采集能源数据

- 数据接收服务接收采集数据并进行初步校验

- 正常数据直接存储到时序数据库，异常数据经过处理后存储

- 实时数据查询服务提供实时数据查询接口

- 历史数据查询服务提供历史数据查询和聚合接口

- 在线监测前端调用查询服务获取数据并展示

5.2.0.1 业务流程图

graph TD
    A[用户进入在线监测页面] --> B[选择监测类型]
    B --> C{监测类型}
    C -->|用能监测| D[选择能源类型和监测点]
    C -->|设备状态监测| E[选择设备类型和设备]
    C -->|拓扑图| F[选择拓扑图类型]
    C -->|组态图| G[选择组态图类型]
    C -->|谐波分析| H[选择监测点]
    C -->|地图展示| I[选择区域和能源类型]
    
    D --> J[查询实时数据]
    E --> K[查询设备状态]
    F --> L[加载拓扑图]
    G --> M[加载组态图]
    H --> N[分析谐波数据]
    I --> O[加载地图数据]
    
    J --> P[展示实时参数]
    K --> Q[展示设备状态]
    L --> R[展示拓扑图]
    M --> S[展示组态图]
    N --> T[展示谐波分析结果]
    O --> U[展示地图标记]
    
    P --> V{是否查询历史数据?}
    Q --> V
    V -->|是| W[选择时间范围]
    V -->|否| X[结束]
    W --> Y[查询历史数据]
    Y --> Z[展示历史趋势图]
    Z --> AA{是否需要导出?}
    AA -->|是| AB[导出数据报表]
    AA -->|否| X
    AB --> X
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style P fill:#e1ffe1
    style Q fill:#e1ffe1
    style R fill:#e1ffe1
    style S fill:#e1ffe1
    style T fill:#e1ffe1
    style U fill:#e1ffe1

业务流程说明：

- 用户进入在线监测页面，选择不同的监测功能

- 根据选择的监测类型，用户配置相应的筛选条件

- 系统根据条件查询相应的数据并展示

- 用户可选择查询历史数据，查看趋势变化

- 用户可选择导出数据报表，进行进一步分析

5.2.1 用能监测

5.2.1.1 需求描述

用能监测功能用于实时监测各类能源（电、水、蒸汽、压缩空气、氮气、其他能源）的相关参数，包括电流、电压、功率、流量、压力、温度等，支持实时数据展示和历史数据查询，帮助用户及时掌握能源使用情况。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.2.1.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：能源类型选择、监测点选择、时间范围选择

- 实时数据展示区域：以表格形式展示当前监测点的实时参数值

- 历史趋势图：以曲线图形式展示选定时间范围内的历史数据趋势

- 数据导出功能：支持导出Excel格式的数据报表

5.2.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 监测点 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 实时参数值 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 历史数据 | 图表 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | / |
| 数据导出 | 按钮 | / | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / | / |

5.2.1.4 业务规则

（1）实时数据更新频率为1分钟
（2）历史数据查询时间范围不超过1年
（3）数据曲线图支持缩放、平移、数据点查看
（4）导出数据包含：监测点名称、能源类型、参数名称、时间、数值、单位
（5）当监测点数据异常或离线时，在列表中标记显示
（6）支持多监测点数据对比展示

5.2.1.5 数据处理逻辑说明

（1）实时数据查询：系统从时序数据库按监测点编码和时间范围查询实时数据，支持多监测点并行查询
（2）历史数据聚合：历史数据查询时，根据时间范围自动选择聚合粒度：1天以内按分钟聚合，1周以内按小时聚合，1月以内按天聚合，超过1月按周聚合
（3）数据清洗逻辑：查询结果自动过滤异常值（超过阈值上限3倍或低于下限1/3的数据），标记为异常数据
（4）趋势计算：对聚合后的数据按时间序列排序，计算数据变化趋势，识别能耗峰值和谷值
（5）数据对比分析：多监测点对比时，统一时间粒度，对数据进行归一化处理，便于对比分析
（6）导出数据处理：导出时对大数据量进行分页处理，每次导出最多10万条记录，超出范围需分批导出

5.2.1.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：单次查询时间范围不超过1年，超过1年需分时间段查询
（2）监测点数量限制：单次查询最多支持20个监测点，超出范围需分批次查询
（3）数据量限制：单次查询返回数据量不超过10万条，超出范围自动分页或提示用户缩小查询范围
（4）导出数据量限制：单次导出最多10万条记录，超出范围需分批导出或提示用户缩小时间范围
（5）数据精度要求：实时数据精度保留3位小数，历史聚合数据精度保留2位小数
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行5个查询任务，超出限制需等待其他任务完成

5.2.1.7 数据来源说明

（1）实时监测数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从各类计量仪表实时采集的原始数据
（2）历史监测数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的分钟级、小时级、日级聚合数据
（3）监测点配置信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括监测点名称、编码、所属设备等信息
（4）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息
（5）监测点状态信息：来源于在线监测模块的设备状态监测功能，包括在线状态、数据质量等信息

5.2.2 设备状态监测

5.2.2.1 需求描述

设备状态监测功能用于实时监测生产设备的运行状态，包括设备启停状态、运行参数、健康状态等，帮助用户及时发现设备异常，保障生产安全。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、详情 | 全部 |
| 运维工程师 | 查看、详情 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、详情 | 全部 |

5.2.2.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 设备筛选区域：设备类型、设备名称、状态筛选

- 设备状态列表：以卡片或列表形式展示设备状态信息

- 设备详情弹窗：点击设备可查看详细运行参数和历史状态

5.2.2.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 运行状态 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备编码 | 文本框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 当前功率 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 运行时长 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 健康指数 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 最后更新时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动记录 |

5.2.2.4 业务规则

（1）设备状态包括：运行中、待机、停机、故障
（2）运行状态实时更新，更新频率为1分钟
（3）健康指数范围0-100，低于60时触发预警
（4）设备离线超过5分钟，状态标记为"离线"
（5）支持按设备类型、状态进行筛选和排序
（6）设备详情包含：基本信息、实时参数、历史趋势、告警记录

5.2.2.5 数据处理逻辑说明

（1）设备状态判断逻辑：系统根据设备的实时功率、电流等参数判断设备状态，功率大于额定功率的10%为运行中，功率为0且时间超过5分钟为停机
（2）健康指数计算：健康指数 = 100 - (故障次数 × 10) - (异常时长占比 × 50)，故障次数和异常时长从设备历史运行记录中统计
（3）离线状态判断：系统定时检查设备数据采集时间戳，超过5分钟未收到数据则标记为离线状态
（4）运行时长统计：运行时长 = 本次启动时间至当前时间的差值，停机时保存本次运行时长累计到总运行时长
（5）数据聚合计算：设备列表查询时，对设备状态数据进行实时聚合，按设备类型、状态分组统计设备数量
（6）历史趋势分析：查询设备历史状态时，按时间粒度聚合状态数据，计算各状态时长占比，生成状态趋势图

5.2.2.6 数据限制要求

（1）设备数量限制：单次查询最多支持500个设备，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）历史数据查询限制：设备历史状态查询时间范围不超过1年，超过1年需分时间段查询
（3）数据更新频率限制：设备状态数据实时更新频率为1分钟，页面刷新间隔最短30秒
（4）离线判断时间限制：设备离线判断阈值最少5分钟，避免短暂网络波动误判为离线
（5）健康指数范围限制：健康指数取值范围0-100，超出范围自动修正到边界值
（6）并发查询限制：单用户最多同时查询10个设备的详细状态，超出限制需等待

5.2.2.7 数据来源说明

（1）设备基本信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括设备编码、名称、类型、额定功率等信息
（2）设备实时运行参数：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从设备PLC/DCS实时采集的电流、电压、功率等参数
（3）设备运行状态：系统根据实时运行参数自动计算判断，或来源于设备管理系统的状态接口
（4）设备历史运行记录：来源于时序数据库（TSDB），存储的设备历史运行参数和状态变化记录
（5）设备故障信息：来源于告警管理模块，统计设备相关的告警记录和故障处理记录
（6）设备离线状态：系统根据数据采集时间戳自动判断，数据采集网关定时上报设备在线状态

5.2.3 能源拓扑图

5.2.3.1 需求描述

能源拓扑图功能以图形化方式展示能源系统的网络拓扑结构，包括能源流向、关键节点、监测点位置等，帮助用户直观了解能源系统架构。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、详情 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、详情 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、详情 | 全部 |

5.2.3.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 拓扑图展示区域：以图形化方式展示能源网络拓扑

- 图例说明：说明图中各符号和颜色的含义

- 节点详情：点击拓扑图中的节点可查看详细信息

5.2.3.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拓扑图类型 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 节点信息 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 连接关系 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 实时数据 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 节点状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |

5.2.3.4 业务规则

（1）拓扑图支持缩放、平移、全屏查看
（2）节点颜色表示状态：绿色（正常）、黄色（预警）、红色（异常）、灰色（离线）
（3）支持按能源类型切换不同的拓扑图（电力、水、蒸汽等）
（4）点击节点可查看：节点名称、类型、实时数据、历史趋势
（5）拓扑图数据实时更新，更新频率为1分钟
（6）支持拓扑图导出为图片格式

5.2.3.5 数据处理逻辑说明

（1）拓扑结构数据组织：系统从配置管理模块加载能源网络的拓扑结构数据，包括节点信息和连接关系，构建拓扑图的数据模型
（2）节点状态实时计算：系统实时查询每个节点关联的监测点数据，根据数据值判断节点状态（正常、预警、异常、离线）
（3）节点数据聚合：一个节点关联多个监测点时，对监测点数据进行聚合计算（平均值、最大值等），作为节点的实时数据
（4）拓扑图渲染优化：大规模拓扑图采用分层渲染策略，先渲染关键节点，再渲染次要节点，保证渲染性能
（5）节点数据缓存：节点数据缓存1分钟，减少数据库查询频率，提高拓扑图刷新性能
（6）拓扑图导出处理：导出时对拓扑图进行矢量转换，保持图形清晰度，支持SVG、PNG等格式

5.2.3.6 数据限制要求

（1）节点数量限制：单个拓扑图最多支持500个节点，超出范围需分层展示或分图展示
（2）拓扑图加载限制：拓扑图初始加载时间不超过5秒，超出时间需优化数据量或使用异步加载
（3）数据更新频率限制：节点数据更新频率为1分钟，页面刷新间隔最短30秒
（4）拓扑图复杂度限制：拓扑图节点连接线数量不超过1000条，超出范围需简化拓扑结构
（5）导出图片尺寸限制：拓扑图导出图片最大尺寸为5000×5000像素，超出范围自动缩放
（6）并发访问限制：单用户最多同时打开3个拓扑图，超出限制提示用户关闭其他窗口

5.2.3.7 数据来源说明

（1）拓扑结构配置：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括节点编码、名称、类型、位置等信息
（2）节点连接关系：来源于配置管理模块的拓扑关系配置，定义节点之间的连接关系和能源流向
（3）节点实时数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的数据
（4）节点历史趋势：来源于时序数据库（TSDB），存储的节点关联监测点的历史数据
（5）节点状态信息：系统根据实时数据和告警规则自动判断，或来源于告警管理模块的状态信息
（6）拓扑图模板：来源于配置管理模块的拓扑图模板配置，包括图形布局、样式等信息

5.2.4 组态图

5.2.4.1 需求描述

组态图功能通过SCADA组态画面可视化展示各种能源系统流向图，如电力一次系统图、水系统图、蒸汽系统图等，显示总表和分表的实时负荷和占比，帮助用户直观了解能源系统运行状态。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、详情 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、详情 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、详情 | 全部 |

5.2.4.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 组态图展示区域：以SCADA组态画面形式展示能源系统

- 数据面板：显示关键监测点的实时数据

- 控制面板：支持远程控制操作（需权限）

5.2.4.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组态图类型 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 监测点数据 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 负荷占比 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 设备状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |
| 控制指令 | 按钮 | / | / | 隐藏 | 正常 | / | / | 需权限 |

5.2.4.4 业务规则

（1）组态图支持多种能源系统类型：电力、水、蒸汽、压缩空气等
（2）实时数据更新频率为1分钟
（3）负荷占比 = 分表负荷 / 总表负荷 × 100%
（4）支持点击设备查看详细信息和历史数据
（5）远程控制操作需要双重身份验证
（6）控制操作记录操作日志，包括操作人、时间、指令内容

5.2.4.5 数据处理逻辑说明

（1）组态图配置加载：系统从配置管理模块加载组态图配置，包括图形元素、数据绑定关系、控制权限等信息
（2）实时数据绑定：组态图中的图形元素绑定监测点编码，系统实时查询监测点数据并更新到组态图显示
（3）负荷占比计算：系统实时计算总表负荷和分表负荷，分表负荷占比 = 分表负荷 / 总表负荷 × 100%
（4）控制指令处理：用户发起控制指令时，系统进行权限验证、联锁逻辑检查，通过后下发到数据采集网关，再转发到设备PLC/DCS
（5）操作日志记录：所有控制操作自动记录到操作日志表，包括操作人、时间、设备、指令内容、执行结果等信息
（6）组态图刷新优化：组态图采用增量更新策略，只更新变化的数据点，减少数据传输量和渲染开销

5.2.4.6 数据限制要求

（1）组态图复杂度限制：单个组态图最多支持200个图形元素，超出范围需分页展示或简化图形
（2）数据更新频率限制：组态图数据更新频率为1分钟，页面刷新间隔最短30秒
（3）控制指令频率限制：单个设备每分钟最多执行5次控制指令，超出限制需等待或提示用户
（4）操作权限验证：控制操作必须经过权限验证和双重身份验证，验证失败拒绝执行
（5）联锁逻辑检查：控制指令执行前必须通过联锁逻辑检查，违反联锁规则拒绝执行
（6）操作日志存储：操作日志保存时间不少于1年，超过1年可归档到历史库

5.2.4.7 数据来源说明

（1）组态图配置：来源于配置管理模块的组态图配置，包括图形模板、元素配置、数据绑定等信息
（2）监测点实时数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的数据
（3）设备负荷数据：来源于用能监测模块，计算的总表和分表负荷数据
（4）控制指令执行结果：来源于数据采集网关反馈的执行结果，包括成功、失败、超时等状态
（5）操作权限信息：来源于系统权限管理模块，定义用户的控制操作权限
（6）联锁逻辑配置：来源于配置管理模块的系统配置，定义设备之间的联锁关系和控制规则

5.2.5 谐波分析

5.2.5.1 需求描述

谐波分析功能用于监测和分析电力系统的谐波含量，包括谐波频谱图、谐波含量统计、谐波治理建议等，帮助用户识别电能质量问题并采取治理措施。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.2.5.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 监测点选择：选择需要进行谐波分析的监测点

- 谐波频谱图：以柱状图形式展示各次谐波的含量

- 谐波统计表：展示谐波总畸变率（THD）等关键指标

- 治理建议：基于分析结果提供谐波治理建议

5.2.5.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 谐波次数 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动分析 |
| 谐波含量 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 总畸变率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 治理建议 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动生成 |

5.2.5.4 业务规则

（1）谐波分析频率范围：2-50次谐波
（2）总畸变率（THD）超过5%时触发预警
（3）谐波频谱图实时更新，更新频率为1分钟
（4）支持历史谐波数据查询和对比分析
（5）治理建议基于谐波含量和标准限值自动生成
（6）支持导出谐波分析报告

5.2.5.5 数据处理逻辑说明

（1）谐波数据采集：系统从电能质量监测装置采集谐波数据，包括各次谐波含量（2-50次）、基波频率等参数
（2）谐波分析计算：对采集的原始波形数据进行FFT（快速傅里叶变换）分析，提取各次谐波的幅值和相位信息
（3）总畸变率计算：THD = sqrt(Σ(Hn²)) / H1 × 100%，其中Hn为n次谐波含量，H1为基波含量
（4）谐波频谱图生成：根据各次谐波含量数据生成柱状图，X轴为谐波次数，Y轴为谐波含量百分比
（5）治理建议生成：系统根据谐波含量和国家标准限值（如GB/T 14549-1993）对比，超过限值的谐波自动生成治理建议
（6）历史数据对比：支持多个时间点的谐波数据对比分析，识别谐波变化趋势和治理效果

5.2.5.6 数据限制要求

（1）谐波次数限制：谐波分析频率范围为2-50次，超出范围的数据不参与分析
（2）监测点数量限制：单次分析最多支持10个监测点，超出范围需分批分析
（3）数据更新频率限制：谐波数据更新频率为1分钟，频谱图刷新间隔最短30秒
（4）历史数据查询限制：历史谐波数据查询时间范围不超过3个月，超过3个月需分时间段查询
（5）数据精度要求：谐波含量精度保留2位小数，总畸变率精度保留2位小数
（6）导出报告限制：单次导出报告最多包含100个监测点的数据，超出范围需分批次导出

5.2.5.7 数据来源说明

（1）谐波原始数据：来源于电能质量监测装置，通过Modbus、IEC 61850等协议从监测装置实时采集的波形数据
（2）谐波分析结果：系统对原始波形数据进行FFT分析后得到的各次谐波含量和总畸变率
（3）谐波标准限值：来源于配置管理模块的系统配置，配置各次谐波的国标限值和行业标准限值
（4）历史谐波数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的谐波分析结果历史数据
（5）治理建议模板：来源于配置管理模块的告警配置，包括谐波治理的标准建议和最佳实践
（6）监测点配置信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括监测点编码、名称、位置等信息

5.2.6 地图展示

5.2.6.1 需求描述

地图展示功能以地理信息系统的形式展示监测点的地理位置分布，支持地图缩放、标记点查看、区域筛选等，帮助用户从地理维度了解能源监测点的分布情况。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、详情 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、详情 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、详情 | 全部 |

5.2.6.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 地图展示区域：以地图形式展示监测点位置

- 监测点标记：在地图上标记各监测点位置

- 信息窗口：点击标记点显示监测点基本信息

- 筛选面板：支持按区域、能源类型筛选

5.2.6.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 坐标 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 监测点名称 | 文本框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 区域 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 实时数据 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |

5.2.6.4 业务规则

（1）地图支持缩放、平移、全屏查看
（2）监测点标记颜色表示状态：绿色（正常）、黄色（预警）、红色（异常）、灰色（离线）
（3）点击标记点可查看监测点详细信息
（4）支持按区域、能源类型筛选显示监测点
（5）地图数据实时更新，更新频率为1分钟
（6）支持地图导出为图片格式

5.2.6.5 数据处理逻辑说明

（1）地理位置数据加载：系统从配置管理模块加载监测点的地理位置信息（经纬度坐标），在地图上标记监测点位置
（2）监测点状态判断：系统实时查询监测点的数据状态，根据数据值和告警规则判断监测点状态（正常、预警、异常、离线）
（3）地图标记渲染：根据监测点状态和能源类型，在地图上用不同颜色和图标标记监测点，支持聚合显示
（4）筛选显示逻辑：用户选择区域或能源类型时，系统筛选符合条件的监测点，只显示符合条件的标记点
（5）地图缩放聚合：地图缩放级别较小时，对相近的监测点进行聚合显示，显示监测点数量，点击聚合点展开显示
（6）实时数据更新：地图上的监测点标记实时更新状态和数据，采用增量更新策略，只更新变化的监测点

5.2.6.6 数据限制要求

（1）监测点数量限制：单次地图展示最多支持1000个监测点，超出范围需分区域展示或使用聚合显示
（2）地图缩放级别限制：地图缩放级别范围为3-18级，超出范围自动修正到边界值
（3）数据更新频率限制：地图数据更新频率为1分钟，页面刷新间隔最短30秒
（4）筛选条件限制：筛选条件最多支持5个，包括区域、能源类型、状态等条件的组合
（5）导出图片尺寸限制：地图导出图片最大尺寸为8000×8000像素，超出范围自动缩放
（6）并发访问限制：单用户最多同时打开2个地图页面，超出限制提示用户关闭其他窗口

5.2.6.7 数据来源说明

（1）监测点地理位置：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括监测点的经纬度坐标、区域等信息
（2）监测点实时数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的数据
（3）监测点状态信息：系统根据实时数据和告警规则自动判断，或来源于告警管理模块的状态信息
（4）区域配置信息：来源于配置管理模块的组织架构配置，包括区域名称、边界范围等信息
（5）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、颜色标识等信息
（6）地图底图数据：来源于第三方地图服务（如高德地图、百度地图），或使用OpenStreetMap等开源地图数据

5.3 能源统计模块

5.3.0 数据流程图

graph LR
    A[时序数据库TSDB] --> B[数据聚合服务]
    B --> C{时间维度}
    C -->|日| D[按日聚合]
    C -->|周| E[按周聚合]
    C -->|月| F[按月聚合]
    C -->|年| G[按年聚合]
    
    D --> H[统计数据缓存]
    E --> H
    F --> H
    G --> H
    
    H --> I[分类能耗统计]
    H --> J[分项能耗统计]
    H --> K[能耗日历统计]
    
    I --> L[能源统计前端]
    J --> L
    K --> L
    
    L --> M[统计图表展示]
    L --> N[统计数据表格]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style H fill:#e1ffe1
    style L fill:#fff4e1

数据流程说明：

- 从时序数据库读取原始能耗数据

- 数据聚合服务根据时间维度（日、周、月、年）进行数据聚合

- 聚合后的统计数据存储到缓存中，提高查询性能

- 根据统计类型（分类、分项、日历）进行相应的统计计算

- 统计结果通过前端展示给用户

5.3.0.1 业务流程图

graph TD
    A[用户进入能源统计页面] --> B[选择统计类型]
    B --> C{统计类型}
    C -->|能耗日历| D[选择年份和月份]
    C -->|分类能耗| E[选择时间范围和能源类型]
    C -->|分项能耗| F[选择时间范围和分项]
    
    D --> G[查询日能耗数据]
    E --> H[查询分类能耗数据]
    F --> I[查询分项能耗数据]
    
    G --> J[计算能耗等级]
    H --> K[计算各能源类型占比]
    I --> L[计算分项层级汇总]
    
    J --> M[生成能耗日历]
    K --> N[生成分类统计图表]
    L --> O[生成分项统计图表]
    
    M --> P{是否需要查看详情?}
    N --> P
    O --> P
    
    P -->|是| Q[点击查看详细数据]
    P -->|否| R{是否需要导出?}
    Q --> R
    
    R -->|是| S[导出统计报表]
    R -->|否| T[结束]
    S --> T
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style M fill:#e1ffe1
    style N fill:#e1ffe1
    style O fill:#e1ffe1

业务流程说明：

- 用户选择统计类型（能耗日历、分类能耗、分项能耗）

- 根据统计类型配置相应的查询条件

- 系统查询数据并进行统计计算

- 生成相应的统计图表和表格展示

- 用户可查看详细数据或导出统计报表

5.3.1 能耗日历

5.3.1.1 需求描述

能耗日历功能以日历视图的形式展示每日的能源消耗情况，通过颜色深浅直观反映能耗高低，支持按月份、年份切换查看，帮助用户快速识别能耗异常日期和能耗趋势。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、详情 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、详情 | 全部 |
| 管理层 | 查看、详情 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、详情 | 全部 |

5.3.1.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 日历控制区域：年份选择、月份切换、今天按钮

- 筛选区域：能源类型、站点、显示方式筛选

- 图例说明：低能耗、中能耗、高能耗、无数据的颜色标识

- 日历网格：以日历形式展示每日能耗，颜色深浅表示能耗高低

- 日期详情面板：点击日期显示当日详细能耗数据

5.3.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 月份 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 站点 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 显示方式 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 日期 | 日期框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 日能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 能耗等级 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |

5.3.1.4 业务规则

（1）日历视图按月份展示，支持切换年份和月份
（2）每日能耗颜色分级：低能耗（绿色）、中能耗（黄色）、高能耗（红色）、无数据（灰色）
（3）能耗等级划分标准：低能耗（<平均值-标准差）、中能耗（平均值±标准差）、高能耗（>平均值+标准差）
（4）点击日期可查看当日详细能耗数据，包括各能源类型消耗量
（5）支持按能源类型、站点筛选显示
（6）显示方式支持：总能耗、详细能耗（按能源类型分别显示）
（7）日历数据实时更新，更新频率为1小时

5.3.1.5 数据处理逻辑说明

（1）日能耗数据查询：系统从时序数据库按日期、能源类型、站点查询每日能耗数据，按小时聚合后求和得到日能耗
（2）能耗等级计算：系统计算选定时间范围内的日能耗平均值和标准差，根据日能耗值与平均值的差值判断能耗等级
（3）颜色分级渲染：根据能耗等级在地图上渲染不同颜色，低能耗为绿色，中能耗为黄色，高能耗为红色，无数据为灰色
（4）日历数据聚合：按月查询日能耗数据时，对数据进行聚合计算，生成月度能耗统计，用于日历视图展示
（5）筛选显示逻辑：用户选择能源类型或站点时，系统筛选符合条件的日能耗数据，重新计算能耗等级和颜色分级
（6）数据缓存策略：日历数据缓存1小时，减少数据库查询压力，提高页面加载速度

5.3.1.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：日历视图查询时间范围不超过2年，超过2年需分时间段查询
（2）数据量限制：单次查询最多返回365天的数据（1年），超出范围需分页查询或提示用户缩小查询范围
（3）筛选条件限制：筛选条件最多支持5个，包括能源类型、站点、显示方式等条件的组合
（4）数据更新频率限制：日历数据更新频率为1小时，页面刷新间隔最短10分钟
（5）能耗等级计算限制：能耗等级计算需要至少7天的数据，数据不足时使用默认分级标准
（6）并发访问限制：单用户最多同时查询3个不同站点的日历数据，超出限制需等待

5.3.1.7 数据来源说明

（1）日能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按小时聚合的能耗数据，系统按日期聚合得到日能耗
（2）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息
（3）站点配置信息：来源于配置管理模块的组织架构配置，包括站点名称、编码、层级关系等信息
（4）能耗等级标准：系统根据历史数据自动计算，或来源于配置管理模块的能耗等级标准配置
（5）监测点数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的能耗数据
（6）统计数据：来源于能源统计模块的统计分析结果，包括日、周、月、年等维度的统计数据

5.3.2 分类能耗

5.3.2.1 需求描述

分类能耗功能按照能源类型（电、水、蒸汽、压缩空气、氮气、其他）对能源消耗进行分类统计和分析，支持多维度查询和对比分析，帮助用户了解各类能源的使用情况。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.3.2.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：时间范围、能源类型、组织架构筛选

- 统计概览：总能耗、总费用、标煤当量、碳排放等关键指标

- 分类统计图表：饼图展示各能源类型占比，柱状图展示对比分析

- 详细数据表格：展示各能源类型的详细消耗数据

- 数据导出功能：支持导出Excel格式报表

5.3.2.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | √ |  |
| 组织架构 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 总能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 总费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 标煤当量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳排放 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 能源类型名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 消耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 占比 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.3.2.4 业务规则

（1）支持按日、周、月、年等时间维度进行统计
（2）支持多能源类型同时查询和对比
（3）占比计算 = 单个能源类型消耗量 / 总消耗量 × 100%
（4）支持同环比分析，对比不同时间段的能耗变化
（5）数据表格支持排序、筛选、分页
（6）导出数据包含：时间、能源类型、消耗量、费用、标煤当量、碳排放等字段

5.3.2.5 数据处理逻辑说明

（1）分类能耗查询：系统从时序数据库按时间范围、能源类型、组织架构查询能耗数据，按能源类型分组聚合
（2）多维度聚合计算：根据选择的时间维度自动选择聚合粒度：日维度按小时聚合，周/月维度按天聚合，年维度按月聚合
（3）占比计算：对每个能源类型的消耗量求和，计算各能源类型占总消耗量的百分比，生成占比数据
（4）费用计算：各能源类型消耗量 × 对应能源单价（分时电价需按时间段计算），汇总得到总费用
（5）标煤当量计算：各能源类型消耗量 × 对应标煤折算系数，汇总得到标煤当量
（6）碳排放计算：各能源类型消耗量 × 对应碳排放因子，汇总得到碳排放量
（7）同环比分析：系统计算同期和环比的数据，对比不同时间段的能耗变化，计算变化率和变化量

5.3.2.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：单次查询时间范围不超过5年，超过5年需分时间段查询
（2）能源类型数量限制：单次查询最多支持10种能源类型，超出范围需分批次查询
（3）数据量限制：单次查询返回数据量不超过50万条，超出范围自动分页或提示用户缩小查询范围
（4）导出数据量限制：单次导出最多50万条记录，超出范围需分批导出或提示用户缩小时间范围
（5）数据精度要求：消耗量精度保留2位小数，费用精度保留2位小数，占比精度保留1位小数
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个查询任务，超出限制需等待其他任务完成

5.3.2.7 数据来源说明

（1）能耗原始数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按时间聚合的能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（2）能源类型配置：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位、标煤折算系数、碳排放因子等信息
（3）能源价格数据：来源于配置管理模块的能源成本配置，包括能源单价、分时电价等信息
（4）组织架构信息：来源于配置管理模块的组织架构配置，包括厂区、车间、产线等层级关系
（5）监测点数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的能耗数据
（6）统计数据：来源于能源统计模块的预处理统计数据，包括按时间、能源类型、组织架构聚合的统计结果

5.3.3 分项能耗

5.3.3.1 需求描述

分项能耗功能按照能源用途或分项（如照明、空调、动力、生产等）对能源消耗进行分项统计和分析，支持多级分项树形结构，帮助用户深入了解能源消耗的详细构成。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.3.3.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：时间范围、能源类型、分项选择

- 分项树形结构：以树形结构展示分项层级关系

- 统计图表：展示各分项的能耗占比和趋势

- 详细数据表格：展示各分项的详细消耗数据

- 数据导出功能：支持导出Excel格式报表

5.3.3.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 分项 | 树形选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 分项名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 分项层级 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 消耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 占比 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 子项数量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动统计 |

5.3.3.4 业务规则

（1）分项结构支持多级树形结构，最多支持4级
（2）支持按分项展开和折叠查看
（3）父级分项消耗量 = 所有子级分项消耗量之和
（4）支持点击分项查看该分项下的详细监测点数据
（5）支持分项能耗趋势分析，查看历史变化
（6）数据表格支持按消耗量、占比排序

5.3.3.5 数据处理逻辑说明

（1）分项树结构加载：系统从配置管理模块加载分项树形结构配置，包括分项层级、分项编码、父级关系等信息
（2）分项能耗聚合：系统按分项编码从时序数据库查询监测点能耗数据，对属于同一分项的监测点数据进行聚合求和
（3）层级汇总计算：从叶子节点开始，逐级向上汇总分项消耗量，父级分项消耗量 = 所有子级分项消耗量之和
（4）占比计算：每个分项的消耗量占总消耗量的百分比，占比 = 分项消耗量 / 总消耗量 × 100%
（5）分项趋势分析：按时间序列查询分项能耗数据，计算分项能耗的变化趋势，生成趋势图表
（6）树形展开折叠：支持按分项层级展开和折叠，折叠时只显示父级分项，展开时显示所有子级分项

5.3.3.6 数据限制要求

（1）分项层级限制：分项结构最多支持4级，超出层级需简化分项结构或合并分项
（2）分项数量限制：单个分项下最多支持500个子项，超出范围需分页显示或优化分项结构
（3）查询时间范围限制：单次查询时间范围不超过3年，超过3年需分时间段查询
（4）监测点数量限制：单个分项下最多关联1000个监测点，超出范围需优化分项配置
（5）数据精度要求：消耗量精度保留2位小数，占比精度保留1位小数
（6）并发查询限制：单用户最多同时查询5个分项树的详细数据，超出限制需等待

5.3.3.7 数据来源说明

（1）分项配置信息：来源于配置管理模块的分类分项配置，包括分项编码、名称、层级、父级关系等信息
（2）监测点关联关系：来源于配置管理模块的监测点与分项的关联配置，定义监测点所属的分项
（3）分项能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按分项聚合的能耗数据
（4）监测点原始数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的能耗数据
（5）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息
（6）分项层级关系：来源于配置管理模块的分类分项树配置，定义分项之间的层级关系

5.4 能效分析模块

5.4.0 数据流程图

graph LR
    A[时序数据库TSDB] --> B[能效计算服务]
    C[设备配置信息] --> B
    D[产量数据] --> B
    
    B --> E{分析类型}
    E -->|负荷分析| F[设备负荷计算]
    E -->|负载率分析| G[变压器负载率计算]
    E -->|作业时间分析| H[设备利用率计算]
    E -->|损失分析| I[能流损失计算]
    E -->|容需量分析| J[容需量计算]
    E -->|能效分析| K[设备能效比计算]
    
    F --> L[能效分析结果存储]
    G --> L
    H --> L
    I --> L
    J --> L
    K --> L
    
    L --> M[能效分析前端]
    M --> N[分析图表展示]
    M --> O[分析报表展示]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#e1f5ff
    style D fill:#e1f5ff
    style E fill:#ffe1e1
    style L fill:#e1ffe1
    style M fill:#fff4e1

数据流程说明：

- 从时序数据库读取设备能耗数据和运行数据

- 从配置管理模块获取设备配置信息

- 从能源管理模块获取产量数据

- 能效计算服务根据不同的分析类型进行相应的计算

- 计算结果存储到数据库，供前端查询展示

5.4.0.1 业务流程图

graph TD
    A[用户进入能效分析页面] --> B[选择分析类型]
    B --> C{分析类型}
    C -->|设备负荷分析| D[选择设备和时间范围]
    C -->|变压器负载率| E[选择变压器和时间范围]
    C -->|作业时间分析| F[选择设备和时间范围]
    C -->|能流损失分析| G[选择能源类型和时间范围]
    C -->|容需量分析| H[选择时间范围]
    C -->|产能设备能效| I[选择设备和时间范围]
    
    D --> J[查询设备数据]
    E --> K[查询变压器数据]
    F --> L[查询设备状态数据]
    G --> M[查询能源平衡数据]
    H --> N[查询电力负荷数据]
    I --> O[查询产量和能耗数据]
    
    J --> P[计算负荷率]
    K --> Q[计算负载率]
    L --> R[计算利用率]
    M --> S[计算损失率和损失量]
    N --> T[计算容需量和费用]
    O --> U[计算能效比]
    
    P --> V[生成负荷分析图表]
    Q --> W[生成负载率分析图表]
    R --> X[生成利用率分析图表]
    S --> Y[生成损失分析图表]
    T --> Z[生成容需量分析图表]
    U --> AA[生成能效分析图表]
    
    V --> AB{是否需要导出?}
    W --> AB
    X --> AB
    Y --> AB
    Z --> AB
    AA --> AB
    
    AB -->|是| AC[导出分析报表]
    AB -->|否| AD[结束]
    AC --> AD
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style V fill:#e1ffe1
    style W fill:#e1ffe1
    style X fill:#e1ffe1
    style Y fill:#e1ffe1
    style Z fill:#e1ffe1
    style AA fill:#e1ffe1

业务流程说明：

- 用户选择能效分析类型

- 根据分析类型配置相应的查询条件

- 系统查询相关数据并进行能效计算

- 生成相应的分析图表和报表

- 用户可导出分析报表进行进一步分析

5.4.1 设备负荷分析

5.4.1.1 需求描述

设备负荷分析功能用于分析生产设备的负荷情况，包括设备负荷率、负荷分布、负荷趋势等，支持多设备对比分析，帮助用户识别设备运行效率和优化潜力。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.4.1.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：设备类型、设备名称、时间范围筛选

- 设备列表：横向滚动展示设备卡片，支持左右箭头滑动

- 负荷分析图表：展示设备负荷率趋势、负荷分布等

- 设备详情：点击设备查看详细负荷分析数据

5.4.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 设备编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 额定功率 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 当前功率 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 负荷率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 运行状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |

5.4.1.4 业务规则

（1）负荷率 = 当前功率 / 额定功率 × 100%
（2）设备卡片横向排列，支持左右滑动查看
（3）负荷率分级：低负荷（<50%）、正常负荷（50%-80%）、高负荷（80%-100%）、超负荷（>100%）
（4）超负荷设备标记为红色预警
（5）支持多设备负荷对比分析
（6）负荷趋势图显示最近30天的负荷变化

5.4.1.5 数据处理逻辑说明

（1）负荷率计算：系统实时查询设备的当前功率和额定功率，计算负荷率 = 当前功率 / 额定功率 × 100%
（2）负荷分级判断：根据负荷率值自动判断负荷等级，低于50%为低负荷，50%-80%为正常负荷，80%-100%为高负荷，超过100%为超负荷
（3）负荷趋势计算：从时序数据库查询设备的历史功率数据，按时间序列计算负荷率，生成负荷趋势曲线
（4）设备筛选聚合：根据设备类型、设备名称等筛选条件，对设备数据进行聚合查询和分组统计
（5）负荷对比分析：选择多个设备时，系统统一时间范围和时间粒度，对设备负荷率进行对比分析
（6）预警触发判断：实时监测设备负荷率，超负荷设备自动触发预警，在列表中标记显示

5.4.1.6 数据限制要求

（1）设备数量限制：单次查询最多支持100个设备，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：负荷趋势查询时间范围不超过90天，超过90天需分时间段查询
（3）数据精度要求：当前功率精度保留2位小数，负荷率精度保留1位小数
（4）数据更新频率限制：设备负荷数据更新频率为1分钟，页面刷新间隔最短30秒
（5）趋势数据点限制：负荷趋势图最多显示1000个数据点，超出范围自动降采样
（6）并发查询限制：单用户最多同时查询10个设备的详细负荷数据，超出限制需等待

5.4.1.7 数据来源说明

（1）设备基本信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括设备编码、名称、类型、额定功率等信息
（2）设备实时功率：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从设备PLC/DCS实时采集的功率数据
（3）设备历史功率：来源于时序数据库（TSDB），存储的设备历史功率数据，包括分钟级、小时级等不同粒度
（4）设备运行状态：来源于在线监测模块的设备状态监测功能，包括设备运行状态、健康指数等信息
（5）预警配置信息：来源于告警管理模块的告警设置，包括负荷率预警阈值、预警级别等信息
（6）设备类型配置：来源于配置管理模块的设备配置，包括设备类型、额定功率、运行参数等信息

5.4.2 变压器负载率分析

5.4.2.1 需求描述

变压器负载率分析功能专门用于分析变压器的负载情况，包括负载率、负载分布、负载趋势等，帮助用户优化变压器运行，避免过载和欠载，提高供电效率。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.4.2.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：变压器名称、时间范围筛选

- 变压器列表：展示所有变压器的基本信息

- 负载率分析图表：展示变压器负载率趋势、负载分布

- 变压器详情：点击变压器查看详细负载分析数据

5.4.2.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 变压器编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 额定容量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 当前负载 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 负载率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 运行状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |
| 温度 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |

5.4.2.4 业务规则

（1）负载率 = 当前负载 / 额定容量 × 100%
（2）负载率分级：欠载（<30%）、正常（30%-80%）、高负载（80%-100%）、过载（>100%）
（3）过载变压器标记为红色预警
（4）支持变压器负载率趋势分析，查看历史变化
（5）支持多变压器负载对比分析
（6）变压器温度超过设定值时触发预警

5.4.2.5 数据处理逻辑说明

（1）负载率计算：系统实时查询变压器的当前负载和额定容量，计算负载率 = 当前负载 / 额定容量 × 100%
（2）负载分级判断：根据负载率值自动判断负载等级，低于30%为欠载，30%-80%为正常，80%-100%为高负载，超过100%为过载
（3）负载趋势计算：从时序数据库查询变压器的历史负载数据，按时间序列计算负载率，生成负载趋势曲线
（4）温度监测判断：实时监测变压器温度，当温度超过设定阈值时自动触发预警，记录预警信息
（5）负载对比分析：选择多个变压器时，系统统一时间范围和时间粒度，对变压器负载率进行对比分析
（6）数据聚合处理：根据查询时间范围自动选择数据聚合粒度，按小时、按天聚合负载数据

5.4.2.6 数据限制要求

（1）变压器数量限制：单次查询最多支持50个变压器，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：负载趋势查询时间范围不超过1年，超过1年需分时间段查询
（3）数据精度要求：当前负载精度保留2位小数，负载率精度保留1位小数，温度精度保留1位小数
（4）数据更新频率限制：变压器负载数据更新频率为1分钟，页面刷新间隔最短30秒
（5）温度阈值限制：温度阈值设置范围0-150℃，超出范围需校验合理性
（6）并发查询限制：单用户最多同时查询10个变压器的详细负载数据，超出限制需等待

5.4.2.7 数据来源说明

（1）变压器基本信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括变压器编码、名称、额定容量等信息
（2）变压器实时负载：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从变压器监测装置实时采集的负载数据
（3）变压器历史负载：来源于时序数据库（TSDB），存储的变压器历史负载数据，包括分钟级、小时级等不同粒度
（4）变压器温度数据：来源于数据采集网关，通过温度传感器实时采集的变压器温度数据
（5）预警配置信息：来源于告警管理模块的告警设置，包括负载率预警阈值、温度预警阈值等信息
（6）变压器配置信息：来源于配置管理模块的设备配置，包括变压器类型、额定容量、运行参数等信息

5.4.3 生产设备作业时间分析

5.4.3.1 需求描述

生产设备作业时间分析功能用于统计和分析生产设备的作业时间，包括运行时间、待机时间、停机时间等，帮助用户了解设备利用率，优化生产计划。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.4.3.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：设备类型、设备名称、时间范围筛选

- 作业时间统计表：展示各设备的作业时间统计

- 作业时间分析图表：展示设备利用率、作业时间分布等

- 设备详情：点击设备查看详细作业时间分析

5.4.3.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 设备编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 运行时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 待机时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 停机时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 利用率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.4.3.4 业务规则

（1）利用率 = 运行时间 / 总时间 × 100%
（2）总时间 = 运行时间 + 待机时间 + 停机时间
（3）支持按日、周、月、年统计作业时间
（4）支持设备利用率排名和对比分析
（5）利用率低于设定阈值时触发预警
（6）支持导出作业时间统计报表

5.4.3.5 数据处理逻辑说明

（1）作业时间统计：系统从时序数据库查询设备的状态变化记录，按时间段统计设备的运行时间、待机时间、停机时间
（2）利用率计算：利用率 = 运行时间 / 总时间 × 100%，总时间 = 运行时间 + 待机时间 + 停机时间
（3）时间维度聚合：根据选择的时间维度（日、周、月、年）对作业时间数据进行聚合统计，生成对应时间维度的利用率
（4）利用率排名：对设备的利用率进行排序，生成设备利用率排名，支持升序和降序排列
（5）趋势分析：按时间序列查询设备的利用率数据，计算利用率的变化趋势，生成趋势图表
（6）预警判断：实时监测设备利用率，当利用率低于设定阈值时自动触发预警，记录预警信息

5.4.3.6 数据限制要求

（1）设备数量限制：单次查询最多支持200个设备，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：作业时间查询时间范围不超过2年，超过2年需分时间段查询
（3）数据精度要求：作业时间精度保留分钟，利用率精度保留1位小数
（4）统计维度限制：单次统计最多支持一个时间维度，不能同时统计多个时间维度
（5）并发查询限制：单用户最多同时执行3个查询任务，超出限制需等待其他任务完成
（6）导出数据量限制：单次导出最多10万条记录，超出范围需分批导出或提示用户缩小时间范围

5.4.3.7 数据来源说明

（1）设备基本信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括设备编码、名称、类型等信息
（2）设备状态记录：来源于在线监测模块的设备状态监测功能，记录设备状态变化的时间点
（3）设备历史状态：来源于时序数据库（TSDB），存储的设备历史状态数据，包括状态变化记录
（4）设备运行参数：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从设备PLC/DCS采集的运行参数
（5）预警配置信息：来源于告警管理模块的告警设置，包括利用率预警阈值、预警级别等信息
（6）时间统计配置：来源于配置管理模块的系统配置，包括时间统计规则、统计周期等信息

5.4.4 能流损失分析

5.4.4.1 需求描述

能流损失分析功能用于分析能源在传输和使用过程中的损失情况，识别能源浪费点，计算损失量和损失金额，帮助用户采取节能措施，减少能源浪费。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.4.4.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：能源类型、时间范围、区域筛选

- 损失分析概览：总损失量、损失金额等关键指标

- 损失分析图表：展示损失分布、损失趋势等

- 损失明细表：展示各损失点的详细数据

5.4.4.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 区域 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 损失类型 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 损失量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 损失金额 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 损失率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 损失原因 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动分析 |

5.4.4.4 业务规则

（1）损失量 = 输入量 - 输出量 - 有效利用量
（2）损失率 = 损失量 / 输入量 × 100%
（3）损失金额 = 损失量 × 能源单价
（4）损失类型包括：传输损失、转换损失、泄漏损失、无效加工损失等
（5）损失率超过设定阈值时触发预警
（6）支持损失趋势分析和损失原因分析

5.4.4.5 数据处理逻辑说明

（1）损失量计算：系统从时序数据库查询能源的输入量、输出量、有效利用量数据，计算损失量 = 输入量 - 输出量 - 有效利用量
（2）损失率计算：损失率 = 损失量 / 输入量 × 100%，当输入量为0时，损失率设为0或标记为异常
（3）损失金额计算：损失金额 = 损失量 × 能源单价，能源单价来源于配置管理模块的能源成本配置
（4）损失类型分类：根据损失发生的位置和原因，系统自动或手动分类损失类型（传输损失、转换损失、泄漏损失、无效加工损失等）
（5）损失趋势分析：按时间序列查询损失数据，计算损失量、损失率的变化趋势，生成趋势图表
（6）损失原因分析：结合设备运行状态、工艺参数等因素，分析损失产生的原因，生成分析报告

5.4.4.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：损失分析查询时间范围不超过1年，超过1年需分时间段查询
（2）数据精度要求：损失量精度保留2位小数，损失率精度保留1位小数，损失金额精度保留2位小数
（3）损失类型限制：损失类型最多支持10种，超出范围需合并分类或优化损失类型定义
（4）数据更新频率限制：损失数据更新频率为1小时，页面刷新间隔最短10分钟
（5）预警阈值限制：损失率预警阈值设置范围0-100%，超出范围需校验合理性
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个损失分析查询任务，超出限制需等待

5.4.4.7 数据来源说明

（1）能源输入输出数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的能源输入输出数据
（2）有效利用量数据：来源于能源管理模块的产品单耗管理，根据产量和单耗计算的有效利用量
（3）能源单价数据：来源于配置管理模块的能源成本配置，包括能源单价、分时电价等信息
（4）损失类型配置：来源于配置管理模块的系统配置，包括损失类型定义、分类规则等信息
（5）设备运行状态：来源于在线监测模块的设备状态监测功能，包括设备运行状态、故障信息等
（6）历史损失数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的历史损失数据，包括损失量、损失率、损失类型等

5.4.5 容需量分析

5.4.5.1 需求描述

容需量分析功能用于分析电力系统的容量需求和需量管理，包括基本容量、最大需量、需量预测等，支持费用分析、模型管理、需量申报等功能，帮助用户优化电力成本。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出、申报 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出、配置 | 全部 |

5.4.5.2 原型

页面包含以下主要区域：

- Tab导航：费用分析、模型管理、需量申报

- 费用分析Tab：展示容量费用、需量费用、总费用等

- 模型管理Tab：管理需量预测模型和参数配置

- 需量申报Tab：进行需量申报和审批流程

5.4.5.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 基本容量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 最大需量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 预测需量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动预测 |
| 容量费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 需量费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 总费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 申报状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 正常 | / | / |  |

5.4.5.4 业务规则

（1）容量费用 = 基本容量 × 容量单价
（2）需量费用 = 最大需量 × 需量单价
（3）总费用 = 容量费用 + 需量费用
（4）需量预测基于历史数据和负荷预测模型
（5）需量申报需要审批流程，支持多级审批
（6）申报状态包括：草稿、待审批、已审批、已生效

5.4.5.5 数据处理逻辑说明

（1）最大需量计算：系统从时序数据库查询电力负荷数据，按月度统计最大需量，取月度内15分钟或30分钟平均负荷的最大值
（2）容量费用计算：容量费用 = 基本容量 × 容量单价，基本容量和容量单价来源于配置管理模块的电价配置
（3）需量费用计算：需量费用 = 最大需量 × 需量单价，需量单价来源于配置管理模块的电价配置
（4）总费用计算：总费用 = 容量费用 + 需量费用，汇总得到电力总费用
（5）需量预测：基于历史负荷数据，采用时间序列分析或机器学习模型（如LSTM）预测未来需量，生成预测曲线
（6）申报流程处理：需量申报经过草稿、提交、审批、生效等状态流转，支持多级审批流程，记录审批意见和审批时间

5.4.5.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：容需量分析查询时间范围不超过3年，超过3年需分时间段查询
（2）数据精度要求：基本容量精度保留2位小数，最大需量精度保留2位小数，费用精度保留2位小数
（3）预测模型限制：需量预测模型训练数据需要至少3个月的历史数据，数据不足时使用简单趋势预测
（4）申报数据限制：单次需量申报最多支持12个月，超出范围需分批次申报
（5）审批流程限制：审批流程最多支持5级审批，超出级别需优化审批流程
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个容需量分析查询任务，超出限制需等待

5.4.5.7 数据来源说明

（1）电力负荷数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从电表实时采集的电力负荷数据
（2）基本容量配置：来源于配置管理模块的电价配置，包括基本容量、容量单价等信息
（3）电价配置信息：来源于配置管理模块的能源成本配置，包括容量单价、需量单价、分时电价等信息
（4）历史负荷数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的历史电力负荷数据，包括分钟级、15分钟级等不同粒度
（5）需量预测模型：来源于能效分析模块的预测模型配置，包括模型参数、预测算法等信息
（6）申报审批记录：来源于能源管理模块的需量申报管理，包括申报数据、审批状态、审批意见等

5.4.6 产能设备能效

5.4.6.1 需求描述

产能设备能效功能用于分析生产设备的能效情况，包括设备能效比、能效趋势、能效排名等，支持多设备对比分析，帮助用户识别高效设备和低效设备，优化设备运行。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.4.6.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：设备类型、设备名称、时间范围筛选

- 能效概览：平均能效、能效排名等关键指标

- 能效分析图表：展示设备能效趋势、能效分布等

- 设备能效列表：展示各设备的能效数据和排名

5.4.6.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 设备编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 产量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 能效比 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 能效排名 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 运行状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |

5.4.6.4 业务规则

（1）能效比 = 产量 / 能耗
（2）能效比越高表示设备能效越好
（3）支持按能效比进行设备排名
（4）能效比低于设定阈值时触发预警
（5）支持设备能效趋势分析，查看历史变化
（6）支持多设备能效对比分析

5.4.6.5 数据处理逻辑说明

（1）产量数据获取：系统从能源管理模块的产量数据管理功能获取设备产量数据，包括日产量、月产量等
（2）能耗数据获取：系统从时序数据库查询设备能耗数据，按时间维度聚合得到对应时间段的能耗总量
（3）能效比计算：能效比 = 产量 / 能耗，当产量或能耗为0时，能效比设为0或标记为异常数据
（4）设备排名计算：对所有设备的能效比进行排序，生成设备能效排名，支持按能效比升序或降序排列
（5）能效趋势分析：按时间序列查询设备的能效比数据，计算能效比的变化趋势，生成趋势图表
（6）能效对比分析：选择多个设备时，系统统一时间范围，对设备能效比进行对比分析，识别高效设备和低效设备

5.4.6.6 数据限制要求

（1）设备数量限制：单次查询最多支持100个设备，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：能效分析查询时间范围不超过2年，超过2年需分时间段查询
（3）数据精度要求：产量精度保留2位小数，能耗精度保留2位小数，能效比精度保留3位小数
（4）数据更新频率限制：能效数据更新频率为1小时，页面刷新间隔最短10分钟
（5）能效阈值限制：能效比预警阈值设置范围大于0，低于0需校验数据合理性
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个能效分析查询任务，超出限制需等待

5.4.6.7 数据来源说明

（1）设备产量数据：来源于能源管理模块的产量数据管理功能，包括产品名称、产量、单位、时间等信息
（2）设备能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的设备历史能耗数据，包括分钟级、小时级等不同粒度
（3）设备基本信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括设备编码、名称、类型等信息
（4）产品信息：来源于配置管理模块的产品配置，包括产品编码、名称、单位等信息
（5）预警配置信息：来源于告警管理模块的告警设置，包括能效比预警阈值、预警级别等信息
（6）能效标准配置：来源于配置管理模块的系统配置，包括能效比标准值、能效等级划分等信息

5.5 能源管理模块

5.5.0 数据流程图

graph LR
    A[用户操作] --> B[能源管理服务]
    C[时序数据库TSDB] --> D[ECC能耗计算服务]
    E[产量数据管理] --> D
    F[外部系统MES/ERP] --> G[产值数据接口]
    G --> D
    
    B --> H{操作类型}
    H -->|ECC管理| I[ECC配置数据库]
    H -->|计划管理| J[能源计划数据库]
    H -->|产量管理| E
    H -->|统计分析| K[ECC统计分析服务]
    
    D --> K
    I --> K
    J --> K
    E --> K
    
    K --> L[ECC统计结果]
    K --> M[碳资产统计结果]
    K --> N[单耗分析结果]
    K --> O[产能比分析结果]
    
    L --> P[能源管理前端]
    M --> P
    N --> P
    O --> P
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#e1f5ff
    style E fill:#e1f5ff
    style F fill:#e1f5ff
    style K fill:#fff4e1
    style P fill:#fff4e1

数据流程说明：

- 用户通过前端进行ECC管理、计划管理、产量管理等操作

- ECC能耗计算服务从时序数据库读取能耗数据

- 从产量数据管理模块获取产量数据

- 从外部系统（MES/ERP）获取产值数据

- ECC统计分析服务进行各类统计分析计算

- 统计结果通过前端展示给用户

5.5.0.1 业务流程图

graph TD
    A[用户进入能源管理页面] --> B[选择功能模块]
    B --> C{功能模块}
    C -->|ECC管理| D[新建/编辑/删除ECC]
    C -->|ECC统计分析| E[选择ECC和时间范围]
    C -->|碳资产管理| F[选择ECC和时间范围]
    C -->|单耗管理| G[选择产品和ECC]
    C -->|计划管理| H[制定/查询能源计划]
    C -->|相关性分析| I[选择ECC和影响因素]
    C -->|产量管理| J[录入/查询产量数据]
    C -->|产能比分析| K[选择产品和时间范围]
    C -->|层级监测| L[选择层级和时间范围]
    
    D --> M[保存ECC配置]
    E --> N[查询ECC能耗数据]
    F --> O[查询碳排放数据]
    G --> P[查询单耗数据]
    H --> Q[对比计划与实际]
    I --> R[计算相关性系数]
    J --> S[保存产量数据]
    K --> T[计算产能比]
    L --> U[查询层级能耗]
    
    M --> V[更新ECC层级结构]
    N --> W[生成ECC统计图表]
    O --> X[生成碳资产统计图表]
    P --> Y[生成单耗分析图表]
    Q --> Z[生成计划对比图表]
    R --> AA[生成相关性分析图表]
    S --> AB[更新产量统计]
    T --> AC[生成产能比分析图表]
    U --> AD[生成层级监测图表]
    
    W --> AE{是否需要导出?}
    X --> AE
    Y --> AE
    Z --> AE
    AA --> AE
    AC --> AE
    AD --> AE
    
    AE -->|是| AF[导出报表]
    AE -->|否| AG[结束]
    AF --> AG
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style W fill:#e1ffe1
    style X fill:#e1ffe1
    style Y fill:#e1ffe1
    style Z fill:#e1ffe1
    style AA fill:#e1ffe1
    style AC fill:#e1ffe1
    style AD fill:#e1ffe1

业务流程说明：

- 用户选择能源管理功能模块

- 根据功能模块进行相应的操作（新建、查询、分析等）

- 系统处理用户操作并查询相关数据

- 进行相应的计算和分析

- 生成分析结果并展示给用户

- 用户可选择导出报表

5.5.1 新建ECC

5.5.1.1 需求描述

新建ECC功能用于创建和管理能源消耗中心（ECC）的层级结构，支持工厂、车间、产线、工序、设备等多层级ECC的创建、编辑、删除和层级关系维护，帮助用户建立完整的能源管理组织架构。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |

5.5.1.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 操作栏：新建ECC、全部展开、全部折叠、导出配置按钮

- 搜索栏：搜索ECC名称或编码

- ECC层级结构树：以树形结构展示ECC层级关系

- ECC节点操作：编辑、添加子节点、删除按钮

5.5.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC编码 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 20 |
| ECC名称 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 50 |
| ECC层级 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 只读 | √ | / |  |
| 父级ECC | 搜索选择框 | / | √ | 正常 | 只读 | / | / |  |
| 关联ECC | 搜索选择框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 负责人 | 人员选择框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 联系电话 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / | 20 |
| 描述信息 | 多行文本 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / | 500 |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 更新人 | 人员选择框 | / | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 更新时间 | 时间框 | / | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |

5.5.1.4 业务规则

（1）ECC编码在系统内唯一，不可重复
（2）ECC层级包括：公司工厂级、车间级、产线级、工序级、设备级、班组级
（3）子级ECC必须关联父级ECC，形成层级关系
（4）删除ECC时，如果存在子级ECC，需要先删除所有子级ECC
（5）支持ECC节点的展开和折叠操作
（6）支持ECC配置的导入和导出功能
（7）ECC层级结构支持拖拽调整（如需要）

5.5.1.5 数据处理逻辑说明

（1）ECC编码唯一性校验：新建或编辑ECC时，系统检查ECC编码在系统内是否已存在，已存在则拒绝保存并提示用户
（2）层级关系维护：系统维护ECC的层级关系树，子级ECC必须关联父级ECC，形成树形结构，支持层级下钻和上钻
（3）级联删除检查：删除ECC时，系统检查是否存在子级ECC，存在则拒绝删除并提示用户先删除所有子级ECC
（4）ECC数据关联：删除ECC时，系统检查是否有关联的能耗数据、告警数据等，存在则提示用户或阻止删除
（5）导入导出处理：ECC配置导入时，系统验证数据格式和层级关系的正确性，导入后自动构建层级关系树；导出时按层级关系组织数据
（6）树形结构渲染：ECC层级结构树采用懒加载方式，初始只加载根节点，展开节点时再加载子节点，提高加载性能

5.5.1.6 数据限制要求

（1）ECC编码长度限制：ECC编码最大长度20个字符，超出长度拒绝保存
（2）ECC名称长度限制：ECC名称最大长度50个字符，超出长度拒绝保存
（3）层级深度限制：ECC层级最多支持6级（公司工厂级、车间级、产线级、工序级、设备级、班组级），超出层级需优化结构
（4）子节点数量限制：单个ECC下最多支持1000个子节点，超出范围需分页显示或优化层级结构
（5）导入数据量限制：单次导入最多1000条ECC配置，超出范围需分批导入
（6）并发编辑限制：同一ECC同时只允许一个用户编辑，其他用户编辑时提示冲突

5.5.1.7 数据来源说明

（1）ECC配置数据：来源于用户手动录入或导入，存储在关系型数据库的ECC配置表中
（2）ECC层级关系：来源于ECC配置表的父级ECC字段，系统根据父级关系构建层级关系树
（3）组织架构配置：来源于配置管理模块的组织架构配置，包括厂区、车间、产线等层级关系
（4）人员信息：来源于系统的用户管理模块或外部系统（如OA、HR系统），包括负责人、创建人等信息
（5）关联数据检查：来源于能源管理模块、告警管理模块等，检查ECC是否有关联的能耗数据、告警数据等
（6）ECC模板数据：来源于配置管理模块的ECC模板配置，提供标准的ECC层级结构和字段配置

5.5.2 ECC能源统计分析

5.5.2.1 需求描述

ECC能源统计分析功能用于对各个ECC的能源消耗进行统计分析，包括能耗量、费用、标煤当量、碳排放等指标，支持多维度查询和对比分析，帮助用户了解各ECC的能源使用情况。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.5.2.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：ECC选择、能源类型、时间范围筛选

- 统计概览：总能耗、总费用、标煤当量、碳排放等关键指标

- 统计分析图表：展示各ECC的能耗对比、趋势分析等

- 详细数据表格：展示各ECC的详细能耗数据

5.5.2.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| ECC编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| ECC名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 标煤当量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳排放 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 占比 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.5.2.4 业务规则

（1）支持按ECC层级进行统计，支持层级下钻
（2）支持多ECC对比分析
（3）占比计算 = 单个ECC能耗量 / 总能耗量 × 100%
（4）支持同环比分析，对比不同时间段的能耗变化
（5）支持按能耗量、费用等指标排序
（6）支持导出ECC能源统计报表

5.5.2.5 数据处理逻辑说明

（1）ECC能耗数据查询：系统从时序数据库按ECC编码、时间范围查询能耗数据，按ECC层级进行分组聚合
（2）层级汇总计算：从设备级开始，逐级向上汇总ECC能耗量，父级ECC能耗量 = 所有子级ECC能耗量之和
（3）占比计算：每个ECC的能耗量占总能耗量的百分比，占比 = 单个ECC能耗量 / 总能耗量 × 100%
（4）费用计算：各ECC能耗量 × 对应能源单价，汇总得到ECC总费用
（5）同环比分析：系统计算同期和环比的数据，对比不同时间段的能耗变化，计算变化率和变化量
（6）层级下钻：用户点击ECC节点时，系统查询该ECC下的子级ECC数据，展示子级ECC的能耗贡献

5.5.2.6 数据限制要求

（1）ECC数量限制：单次查询最多支持100个ECC，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：ECC能耗统计查询时间范围不超过5年，超过5年需分时间段查询
（3）数据精度要求：能耗量精度保留2位小数，费用精度保留2位小数，占比精度保留1位小数
（4）层级深度限制：ECC层级下钻最多支持6级，超出层级需分页显示
（5）导出数据量限制：单次导出最多50万条记录，超出范围需分批导出或提示用户缩小时间范围
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个ECC统计查询任务，超出限制需等待

5.5.2.7 数据来源说明

（1）ECC配置信息：来源于能源管理模块的新建ECC功能，包括ECC编码、名称、层级、父级关系等信息
（2）ECC能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按ECC聚合的能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（3）能源价格数据：来源于配置管理模块的能源成本配置，包括能源单价、分时电价等信息
（4）监测点关联关系：来源于配置管理模块的监测点与ECC的关联配置，定义监测点所属的ECC
（5）组织架构信息：来源于配置管理模块的组织架构配置，包括厂区、车间、产线等层级关系
（6）统计数据：来源于能源统计模块的预处理统计数据，包括按时间、ECC、能源类型聚合的统计结果

5.5.3 ECC碳资产统计分析

5.5.3.1 需求描述

ECC碳资产统计分析功能用于对各个ECC的碳排放和碳资产进行统计分析，包括碳排放量、碳资产价值、碳减排量等指标，支持碳资产管理和碳交易分析，帮助用户实现碳达峰、碳中和目标。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.5.3.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：ECC选择、时间范围筛选

- 碳资产概览：总碳排放、碳资产价值、碳减排量等关键指标

- 碳排放分析图表：展示各ECC的碳排放对比、趋势分析等

- 详细数据表格：展示各ECC的详细碳排放和碳资产数据

5.5.3.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| ECC编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| ECC名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 碳排放量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳资产价值 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳减排量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳强度 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 占比 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.5.3.4 业务规则

（1）碳排放量 = 各能源类型消耗量 × 对应碳排放因子之和
（2）碳资产价值 = 碳减排量 × 碳交易价格
（3）碳强度 = 碳排放量 / 产值（或产量）
（4）支持按ECC层级进行统计，支持层级下钻
（5）支持多ECC碳排放对比分析
（6）支持碳排放趋势分析和预测
（7）支持导出碳资产统计报表

5.5.3.5 数据处理逻辑说明

（1）碳排放量计算：系统从时序数据库查询ECC的能源消耗数据，各能源类型消耗量 × 对应碳排放因子，汇总得到ECC碳排放量
（2）碳减排量计算：碳减排量 = 基准碳排放量 - 实际碳排放量，基准碳排放量来源于历史数据或设定的减排目标
（3）碳资产价值计算：碳资产价值 = 碳减排量 × 碳交易价格，碳交易价格来源于配置管理模块的碳交易价格配置
（4）碳强度计算：碳强度 = 碳排放量 / 产值（或产量），产值来源于外部系统（如MES、ERP）或用户手动录入
（5）层级汇总计算：从设备级开始，逐级向上汇总ECC碳排放量，父级ECC碳排放量 = 所有子级ECC碳排放量之和
（6）碳排放趋势分析：按时间序列查询碳排放数据，计算碳排放量的变化趋势，生成趋势图表和预测曲线

5.5.3.6 数据限制要求

（1）ECC数量限制：单次查询最多支持100个ECC，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：碳排放统计查询时间范围不超过5年，超过5年需分时间段查询
（3）数据精度要求：碳排放量精度保留2位小数，碳资产价值精度保留2位小数，碳强度精度保留3位小数
（4）碳排放因子限制：碳排放因子必须大于0，小于0或等于0需校验合理性
（5）碳交易价格限制：碳交易价格必须大于0，价格变化需记录历史价格
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个碳排放统计查询任务，超出限制需等待

5.5.3.7 数据来源说明

（1）ECC配置信息：来源于能源管理模块的新建ECC功能，包括ECC编码、名称、层级等信息
（2）ECC能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按ECC聚合的能耗数据
（3）碳排放因子：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括各能源类型的碳排放因子，符合国家碳排放核算标准
（4）产值数据：来源于外部系统（如MES、ERP）的产品产值数据，或来源于能源管理模块的产量数据管理功能
（5）碳交易价格：来源于配置管理模块的系统配置，包括碳交易价格、价格生效日期等信息
（6）基准碳排放量：来源于历史碳排放数据或设定的减排目标，包括基准年碳排放量、减排目标等

5.5.4 能源性能管理

5.5.4.1 需求描述

能源性能管理功能用于分析和评估能源系统的性能表现，包括能耗趋势回归分析、残差分析、节能效果趋势分析、离散度分布分析等，帮助用户识别能源性能问题和优化机会。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.5.4.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：ECC选择、时间范围筛选

- 性能分析图表区域：

  - 能耗趋势回归分析图

  - 残差图

  - 节能效果趋势图

  - 离散度分布图

- 性能指标表格：展示各ECC的性能指标数据

5.5.4.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| ECC编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| ECC名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 实际能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 预测能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 残差 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 节能效果 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 离散度 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.5.4.4 业务规则

（1）能耗趋势回归分析基于历史数据建立回归模型
（2）残差 = 实际能耗 - 预测能耗
（3）节能效果 = 基准能耗 - 实际能耗
（4）离散度反映能耗数据的波动程度
（5）支持性能指标的对比分析和趋势分析
（6）性能指标异常时触发预警
（7）支持导出能源性能分析报告

5.5.4.5 数据处理逻辑说明

（1）回归分析模型构建：系统从时序数据库查询ECC的历史能耗数据，采用线性回归或多项式回归建立能耗趋势回归模型
（2）预测能耗计算：基于回归模型预测未来能耗，预测能耗 = 回归模型（时间、影响因素等），预测结果用于对比分析
（3）残差计算：残差 = 实际能耗 - 预测能耗，残差值反映实际能耗与预测能耗的偏差，用于评估模型精度
（4）节能效果计算：节能效果 = 基准能耗 - 实际能耗，基准能耗来源于历史平均值或设定的能耗目标值
（5）离散度计算：离散度 = 标准差 / 平均值，反映能耗数据的波动程度，离散度越大表示波动越大
（6）性能指标对比：系统对比不同ECC的性能指标，识别性能优异的ECC和性能较差的ECC，生成对比报告

5.5.4.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：能源性能分析查询时间范围不超过2年，超过2年需分时间段查询
（2）历史数据量限制：回归分析模型训练数据需要至少3个月的历史数据，数据不足时使用简单趋势预测
（3）数据精度要求：实际能耗精度保留2位小数，预测能耗精度保留2位小数，残差精度保留2位小数
（4）预测周期限制：能耗预测周期不超过90天，超过90天需重新训练模型
（5）ECC数量限制：单次分析最多支持20个ECC，超出范围需分批次分析
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个性能分析查询任务，超出限制需等待

5.5.4.7 数据来源说明

（1）ECC配置信息：来源于能源管理模块的新建ECC功能，包括ECC编码、名称、层级等信息
（2）ECC历史能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的ECC历史能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（3）基准能耗数据：来源于能源管理模块的历史能耗基准值或设定的能耗目标值，包括基准年能耗、节能目标等
（4）回归分析模型：系统根据历史数据自动训练回归模型，包括线性回归、多项式回归等算法
（5）影响因素数据：来源于外部系统（如MES、ERP）或用户手动录入，包括产量、温湿度、设备利用率等影响因素
（6）性能指标标准：来源于配置管理模块的系统配置，包括性能指标标准值、异常判断阈值等信息

5.5.5 产品单耗管理

5.5.5.1 需求描述

产品单耗管理功能用于管理和分析产品的单位产量能耗，包括单耗监测、单耗对标、单耗排名等功能，支持单耗指标的设定、监控和优化，帮助用户降低产品能耗成本。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |

5.5.5.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：产品名称、ECC、时间范围筛选

- 单耗指标列表：展示已设定的单耗指标

- 单耗分析图表：

  - 单耗监测趋势图

  - 单耗对标趋势图

  - 单耗排名分布图

- 单耗指标管理：新增、编辑、删除单耗指标

5.5.5.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 单耗指标 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 标准单耗 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 最优单耗 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 实际单耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 单耗状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |
| 启用状态 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |

5.5.5.4 业务规则

（1）实际单耗 = 能耗量 / 产量
（2）单耗状态：达标（实际单耗 ≤ 标准单耗）、超标（实际单耗 > 标准单耗）
（3）支持单耗指标的设定和修改
（4）支持单耗趋势监测和对标分析
（5）单耗超标时触发预警
（6）支持单耗排名和对比分析
（7）支持导出单耗管理报表

5.5.5.5 数据处理逻辑说明

（1）产量数据获取：系统从能源管理模块的产量数据管理功能获取产品产量数据，按时间、产品、ECC匹配产量数据
（2）能耗数据获取：系统从时序数据库查询ECC能耗数据，按时间、ECC匹配能耗数据，计算与产量对应的能耗量
（3）实际单耗计算：实际单耗 = 能耗量 / 产量，当产量为0时，单耗设为0或标记为异常数据
（4）单耗状态判断：系统对比实际单耗与标准单耗，实际单耗 ≤ 标准单耗为达标，实际单耗 > 标准单耗为超标
（5）单耗趋势分析：按时间序列查询单耗数据，计算单耗的变化趋势，生成趋势图表和对标分析图表
（6）单耗排名计算：对所有产品的单耗进行排序，生成产品单耗排名，支持按单耗升序或降序排列

5.5.5.6 数据限制要求

（1）产品数量限制：单次查询最多支持100个产品，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：单耗管理查询时间范围不超过3年，超过3年需分时间段查询
（3）数据精度要求：产量精度保留2位小数，能耗量精度保留2位小数，单耗精度保留3位小数
（4）单耗指标限制：单耗指标必须大于0，小于0或等于0需校验合理性
（5）数据更新频率限制：单耗数据更新频率为1小时，页面刷新间隔最短10分钟
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个单耗分析查询任务，超出限制需等待

5.5.5.7 数据来源说明

（1）产品产量数据：来源于能源管理模块的产量数据管理功能，包括产品名称、产量、单位、时间等信息
（2）ECC能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的ECC历史能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（3）产品配置信息：来源于配置管理模块的产品配置，包括产品编码、名称、单位等信息
（4）ECC配置信息：来源于能源管理模块的新建ECC功能，包括ECC编码、名称、层级等信息
（5）单耗指标配置：来源于产品单耗管理功能，包括标准单耗、最优单耗、单耗指标等信息
（6）预警配置信息：来源于告警管理模块的告警设置，包括单耗预警阈值、预警级别等信息

5.5.6 能源计划实绩管理

5.5.6.1 需求描述

能源计划实绩管理功能用于制定和管理能源消耗计划，对比计划与实际消耗的差异，分析计划执行情况，支持计划调整和优化，帮助用户实现能源消耗的精细化管理。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |

5.5.6.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：ECC、能源类型、时间范围筛选

- 计划实绩对比图表：展示计划与实际消耗的对比

- 计划实绩数据表格：展示各ECC的计划和实际消耗数据

- 计划管理：新增、编辑、删除能源计划

5.5.6.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 计划消耗量 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 实际消耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 差异量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 差异率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 执行状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |
| 计划状态 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |

5.5.6.4 业务规则

（1）差异量 = 实际消耗量 - 计划消耗量
（2）差异率 = 差异量 / 计划消耗量 × 100%
（3）执行状态：达标（差异率在允许范围内）、超标（差异率超过允许范围）
（4）计划状态：草稿、已发布、已执行、已归档
（5）支持计划与实际消耗的对比分析
（6）差异率超过设定阈值时触发预警
（7）支持计划调整和优化建议

5.5.6.5 数据处理逻辑说明

（1）能源计划数据管理：系统从能源计划实绩管理功能获取能源计划数据，包括计划消耗量、计划时间、计划状态等信息
（2）实际消耗量查询：系统从时序数据库查询ECC的实际能耗数据，按时间、ECC匹配实际消耗量，计算与计划对应的实际消耗量
（3）差异量计算：差异量 = 实际消耗量 - 计划消耗量，差异量为正表示超计划，差异量为负表示低于计划
（4）差异率计算：差异率 = 差异量 / 计划消耗量 × 100%，当计划消耗量为0时，差异率设为0或标记为异常数据
（5）执行状态判断：系统对比差异率与允许范围，差异率在允许范围内为达标，差异率超过允许范围为超标
（6）计划对比分析：按时间序列对比计划消耗量和实际消耗量，生成对比图表，分析计划执行情况

5.5.6.6 数据限制要求

（1）计划数量限制：单次查询最多支持100个能源计划，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：计划实绩管理查询时间范围不超过2年，超过2年需分时间段查询
（3）数据精度要求：计划消耗量精度保留2位小数，实际消耗量精度保留2位小数，差异率精度保留1位小数
（4）计划时间限制：能源计划时间范围不超过12个月，超过12个月需分批次制定计划
（5）差异率允许范围限制：差异率允许范围设置范围±50%，超出范围需校验合理性
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个计划实绩分析查询任务，超出限制需等待

5.5.6.7 数据来源说明

（1）能源计划数据：来源于能源管理模块的能源计划实绩管理功能，包括计划消耗量、计划时间、计划状态等信息
（2）ECC实际能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的ECC历史能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（3）ECC配置信息：来源于能源管理模块的新建ECC功能，包括ECC编码、名称、层级等信息
（4）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息
（5）差异率允许范围：来源于配置管理模块的系统配置，包括差异率允许范围、差异率预警阈值等信息
（6）计划审批记录：来源于能源管理模块的计划审批流程，包括审批状态、审批意见、审批时间等信息

5.5.7 能源相关性分析

5.5.7.1 需求描述

能源相关性分析功能用于分析能耗数据与影响能耗的其他因素（如产量、温湿度、设备利用率、运行时间等）之间的相关性，通过相关性分析识别影响能耗的关键因素，为能源优化提供依据。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.5.7.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：ECC、时间范围、影响因素选择

- 相关性分析图表：

  - 散点图：展示能耗与影响因素的关系

  - 时间序列对比图：展示能耗与影响因素的时间序列对比

  - 相关性矩阵：展示各因素之间的相关性系数

- 相关性分析结果表格：展示相关性系数和显著性

5.5.7.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 影响因素 | 多选框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | √ |  |
| 能耗值 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 产量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 温度 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 湿度 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 设备利用率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 运行时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 相关性系数 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.5.7.4 业务规则

（1）相关性系数范围：-1到1，绝对值越大表示相关性越强
（2）相关性系数 > 0.7 表示强正相关，< -0.7 表示强负相关
（3）支持多因素相关性分析
（4）相关性矩阵展示各因素之间的相关性
（5）支持相关性趋势分析和预测
（6）相关性分析结果支持导出

5.5.7.5 数据处理逻辑说明

（1）能耗数据查询：系统从时序数据库查询ECC的能耗数据，按时间序列获取能耗值，作为相关性分析的目标变量
（2）影响因素数据获取：系统从外部系统（如MES、ERP）或用户手动录入获取影响因素数据，包括产量、温湿度、设备利用率、运行时间等
（3）相关性系数计算：采用皮尔逊相关系数计算方法，相关性系数 = cov(X,Y) / (std(X) × std(Y))，范围-1到1
（4）相关性矩阵生成：对多个因素进行两两相关性分析，生成相关性矩阵，展示各因素之间的相关性系数
（5）散点图生成：根据能耗值和影响因素值生成散点图，直观展示能耗与影响因素的关系
（6）时间序列对比：按时间序列对比能耗和影响因素的变化趋势，识别关键影响因素

5.5.7.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：相关性分析查询时间范围不超过1年，超过1年需分时间段查询
（2）影响因素数量限制：单次分析最多支持10个影响因素，超出范围需分批次分析
（3）数据量限制：相关性分析需要至少30个数据点，数据不足时提示用户扩大时间范围
（4）数据精度要求：能耗值精度保留2位小数，影响因素值精度保留2位小数，相关性系数精度保留3位小数
（5）ECC数量限制：单次分析最多支持5个ECC，超出范围需分批次分析
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个相关性分析查询任务，超出限制需等待

5.5.7.7 数据来源说明

（1）ECC能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的ECC历史能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（2）产量数据：来源于能源管理模块的产量数据管理功能，包括产品名称、产量、单位、时间等信息
（3）温湿度数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从环境监测设备实时采集的温湿度数据
（4）设备利用率数据：来源于能效分析模块的设备作业时间分析功能，包括设备利用率、运行时间等信息
（5）运行时间数据：来源于在线监测模块的设备状态监测功能，包括设备运行时间、停机时间等信息
（6）相关性分析模型：系统采用统计分析方法（如皮尔逊相关系数）计算相关性，包括相关性系数、显著性检验等

5.5.8 产量数据管理

5.5.8.1 需求描述

产量数据管理功能用于管理生产产量数据，支持多种产品、多班组的产量数据录入、编辑、查询和统计，为产品单耗、产能比等分析提供基础数据。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 计划员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 调度员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |

5.5.8.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：产品名称、班组、ECC、时间范围筛选

- 产量数据列表：展示产量数据记录

- 数据管理操作：新增、编辑、删除、批量导入

- 分页控件：支持数据分页显示

5.5.8.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 日期框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 产品名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 班组 | 下拉框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 产量 | 数字框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 单位 | 下拉框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 录入人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 录入时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 备注 | 多行文本 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / | 500 |

5.5.8.4 业务规则

（1）支持多种产品同时录入产量数据
（2）支持多班组（白班、中班、夜班等）产量数据录入
（3）同一日期、同一产品、同一班组、同一ECC的产量数据不能重复
（4）产量数据支持批量导入，支持Excel模板导入
（5）产量数据支持编辑和删除，删除需要权限验证
（6）支持产量数据统计和汇总
（7）产量数据用于计算产品单耗和产能比

5.5.8.5 数据处理逻辑说明

（1）产量数据录入：用户手动录入或批量导入产量数据，系统校验数据格式、完整性、唯一性等，校验通过后保存到关系型数据库
（2）唯一性校验：系统检查同一日期、同一产品、同一班组、同一ECC的产量数据是否已存在，已存在则拒绝保存并提示用户
（3）数据格式校验：系统校验产量数据格式，包括日期格式、数值格式、单位格式等，格式不正确则拒绝保存
（4）批量导入处理：支持Excel模板导入，系统解析Excel文件，校验数据格式和完整性，导入后自动校验数据唯一性
（5）数据统计汇总：系统按时间、产品、班组、ECC等维度统计产量数据，生成产量统计报表
（6）数据关联计算：产量数据用于计算产品单耗和产能比，系统实时关联能耗数据，计算单耗和产能比

5.5.8.6 数据限制要求

（1）产量数据量限制：单次录入最多支持100条产量数据，超出范围需分批录入或使用批量导入
（2）批量导入限制：单次批量导入最多支持1000条产量数据，超出范围需分批导入
（3）数据精度要求：产量精度保留2位小数，超出精度自动四舍五入
（4）数据查询限制：产量数据查询时间范围不超过5年，超过5年需分时间段查询
（5）删除权限限制：产量数据删除需要管理员权限，普通用户只能编辑不能删除
（6）并发录入限制：同一时间同一产品的产量数据只允许一个用户录入，其他用户录入时提示冲突

5.5.8.7 数据来源说明

（1）产量录入数据：来源于用户手动录入或批量导入，存储在关系型数据库的产量数据表中
（2）产品配置信息：来源于配置管理模块的产品配置，包括产品编码、名称、单位等信息
（3）ECC配置信息：来源于能源管理模块的新建ECC功能，包括ECC编码、名称、层级等信息
（4）班组配置信息：来源于配置管理模块的系统配置，包括班组编码、名称、班次等信息
（5）外部系统数据：来源于外部系统（如MES、ERP）的产量数据接口，通过数据对接获取产量数据
（6）产量统计结果：系统对产量数据进行统计汇总，生成按时间、产品、班组、ECC等维度的统计数据

5.5.9 产能比分析

5.5.9.1 需求描述

产能比分析功能用于分析产品的单位产量能耗和万元产值能耗，支持多能源单元的产量能耗和万元产值能耗对比分析，帮助用户识别高效产品和低效产品，优化生产结构。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.5.9.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：产品名称、ECC、时间范围筛选

- 产能比概览：单位产量能耗、万元产值能耗等关键指标

- 产能比分析图表：展示各产品的产能比对比、趋势分析等

- 详细数据表格：展示各产品的详细产能比数据

5.5.9.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| ECC | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 产品编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 产量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 能耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 产值 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 单位产量能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 万元产值能耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 产能比排名 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.5.9.4 业务规则

（1）单位产量能耗 = 能耗量 / 产量
（2）万元产值能耗 = 能耗量 / 产值 × 10000
（3）支持多产品产能比对比分析
（4）支持产能比趋势分析和排名
（5）产能比异常时触发预警
（6）支持按单位产量能耗、万元产值能耗排序
（7）支持导出产能比分析报表

5.5.9.5 数据处理逻辑说明

（1）产量数据获取：系统从能源管理模块的产量数据管理功能获取产品产量数据，按时间、产品、ECC匹配产量数据
（2）产值数据获取：系统从外部系统（如MES、ERP）或用户手动录入获取产品产值数据，按时间、产品、ECC匹配产值数据
（3）能耗数据获取：系统从时序数据库查询ECC能耗数据，按时间、ECC匹配能耗数据，计算与产量对应的能耗量
（4）单位产量能耗计算：单位产量能耗 = 能耗量 / 产量，当产量为0时，单位产量能耗设为0或标记为异常数据
（5）万元产值能耗计算：万元产值能耗 = 能耗量 / 产值 × 10000，当产值为0时，万元产值能耗设为0或标记为异常数据
（6）产能比排名计算：对所有产品的单位产量能耗和万元产值能耗进行排序，生成产品产能比排名

5.5.9.6 数据限制要求

（1）产品数量限制：单次查询最多支持100个产品，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：产能比分析查询时间范围不超过3年，超过3年需分时间段查询
（3）数据精度要求：产量精度保留2位小数，产值精度保留2位小数，单位产量能耗精度保留3位小数，万元产值能耗精度保留2位小数
（4）产值数据限制：产值数据必须大于0，小于0或等于0需校验合理性
（5）数据更新频率限制：产能比数据更新频率为1小时，页面刷新间隔最短10分钟
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个产能比分析查询任务，超出限制需等待

5.5.9.7 数据来源说明

（1）产品产量数据：来源于能源管理模块的产量数据管理功能，包括产品名称、产量、单位、时间等信息
（2）产品产值数据：来源于外部系统（如MES、ERP）的产品产值数据接口，或来源于用户手动录入的产值数据
（3）ECC能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的ECC历史能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（4）产品配置信息：来源于配置管理模块的产品配置，包括产品编码、名称、单位等信息
（5）ECC配置信息：来源于能源管理模块的新建ECC功能，包括ECC编码、名称、层级等信息
（6）预警配置信息：来源于告警管理模块的告警设置，包括产能比预警阈值、预警级别等信息

5.5.10 层级能耗监测

5.5.10.1 需求描述

层级能耗监测功能按照工厂、车间、产线、工序、设备等层级结构进行能源消耗监测和分析，支持层级下钻、多维度筛选、KPI展示、趋势分析等功能，帮助用户从不同层级了解能源消耗情况。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.5.10.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：层级选择、能源类型、时间范围、区域筛选

- KPI卡片区域：总能耗、总费用、标煤当量、碳排放等关键指标

- 能耗趋势图：展示选定层级的能耗趋势

- 层级贡献列表：展示子层级的能耗贡献

- 设备明细表：展示设备级别的详细能耗数据

5.5.10.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层级类型 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 层级名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 区域 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备类型 | 多选框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | √ |  |
| 层级编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 标煤当量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳排放 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 贡献率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.5.10.4 业务规则

（1）支持按工厂、车间、产线、工序、设备等层级进行监测
（2）支持层级下钻，从上级层级查看下级层级数据
（3）父级层级能耗 = 所有子级层级能耗之和
（4）贡献率 = 子级层级能耗 / 父级层级能耗 × 100%
（5）支持按区域（办公区、生产区）筛选
（6）支持按设备类型（照明、空调、动力、特殊、水泵、主机）筛选
（7）支持能耗趋势分析和对比分析
（8）支持导出层级能耗监测报表

5.5.10.5 数据处理逻辑说明

（1）层级结构加载：系统从配置管理模块加载组织架构的层级结构，包括工厂、车间、产线、工序、设备等层级关系
（2）层级能耗查询：系统从时序数据库按层级编码、时间范围查询能耗数据，按层级进行分组聚合
（3）层级汇总计算：从设备级开始，逐级向上汇总层级能耗量，父级层级能耗量 = 所有子级层级能耗量之和
（4）贡献率计算：贡献率 = 子级层级能耗 / 父级层级能耗 × 100%，反映子级层级对父级层级能耗的贡献程度
（5）层级下钻处理：用户点击层级节点时，系统查询该层级下的子级层级数据，展示子级层级的能耗贡献
（6）筛选显示逻辑：用户选择区域或设备类型时，系统筛选符合条件的层级数据，只显示符合条件的层级

5.5.10.6 数据限制要求

（1）层级数量限制：单次查询最多支持100个层级，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（2）查询时间范围限制：层级能耗监测查询时间范围不超过5年，超过5年需分时间段查询
（3）层级深度限制：层级下钻最多支持6级（工厂、车间、产线、工序、设备、班组），超出层级需分页显示
（4）数据精度要求：能耗量精度保留2位小数，费用精度保留2位小数，贡献率精度保留1位小数
（5）筛选条件限制：筛选条件最多支持5个，包括区域、设备类型、能源类型等条件的组合
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个层级能耗监测查询任务，超出限制需等待

5.5.10.7 数据来源说明

（1）组织架构配置：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括工厂、车间、产线、工序、设备等层级关系
（2）层级能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按层级聚合的能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（3）监测点关联关系：来源于配置管理模块的监测点与层级的关联配置，定义监测点所属的层级
（4）区域配置信息：来源于配置管理模块的系统配置，包括区域名称、区域编码等信息
（5）设备类型配置：来源于配置管理模块的设备配置，包括设备类型、设备编码等信息
（6）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息

5.6 告警管理模块

5.6.0 数据流程图

graph LR
    A[时序数据库TSDB] --> B[告警规则引擎]
    C[告警规则配置] --> B
    D[监测点实时数据] --> B
    
    B --> E{告警判断}
    E -->|触发告警| F[生成告警记录]
    E -->|正常| G[继续监测]
    
    F --> H[告警数据库]
    F --> I[告警通知服务]
    
    I --> J{通知方式}
    J -->|邮件| K[邮件服务]
    J -->|短信| L[短信服务]
    J -->|系统消息| M[消息推送服务]
    
    H --> N[告警查询服务]
    H --> O[告警分析服务]
    
    N --> P[告警管理前端]
    O --> P
    
    P --> Q[告警列表展示]
    P --> R[告警统计展示]
    P --> S[告警详情展示]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#ffe1e1
    style C fill:#e1f5ff
    style D fill:#e1f5ff
    style F fill:#ffe1e1
    style H fill:#e1ffe1
    style I fill:#fff4e1
    style P fill:#fff4e1

数据流程说明：

- 告警规则引擎实时监测时序数据库中的监测点数据

- 根据告警规则配置判断是否触发告警

- 触发告警时生成告警记录并存储到告警数据库

- 通过告警通知服务发送通知（邮件、短信、系统消息）

- 告警查询和分析服务提供告警数据的查询和分析功能

5.6.0.1 业务流程图

graph TD
    A[系统实时监测数据] --> B{是否触发告警条件?}
    B -->|是| C[生成告警记录]
    B -->|否| A
    
    C --> D[发送告警通知]
    D --> E[用户收到告警提醒]
    
    E --> F[用户进入告警查询页面]
    F --> G{操作类型}
    G -->|查看告警| H[查看告警列表]
    G -->|告警设置| I[配置告警规则]
    G -->|告警分析| J[选择分析条件]
    
    H --> K[查看告警详情]
    K --> L{是否需要确认?}
    L -->|是| M[确认告警]
    L -->|否| N[继续查看]
    
    M --> O[填写确认信息]
    O --> P[更新告警状态]
    
    I --> Q[新增/编辑告警规则]
    Q --> R[保存告警规则]
    R --> S[告警规则生效]
    
    J --> T[查询告警统计数据]
    T --> U[生成告警统计图表]
    U --> V{是否需要导出?}
    V -->|是| W[导出告警分析报表]
    V -->|否| X[结束]
    W --> X
    N --> X
    P --> X
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#ffe1e1
    style C fill:#ffe1e1
    style D fill:#fff4e1
    style E fill:#fff4e1
    style F fill:#e1f5ff
    style M fill:#e1ffe1
    style U fill:#e1ffe1

业务流程说明：

- 系统实时监测数据，判断是否触发告警条件

- 触发告警时生成告警记录并发送通知

- 用户查看告警列表和详情

- 用户确认告警并填写处理信息

- 用户可配置告警规则，设置告警阈值和通知方式

- 用户可进行告警统计分析，查看告警趋势和分布

5.6.1 告警查询

5.6.1.1 需求描述

告警查询功能用于查询和展示系统中的告警信息，包括未确认和已确认的告警，支持按时间、厂站、设备、级别等条件进行筛选查询，支持告警详情查看和确认操作，帮助用户及时处理告警事件。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、确认、详情 | 全部 |
| 运维工程师 | 查看、确认、详情 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、确认、详情 | 全部 |

5.6.1.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：时间范围、厂站、设备、级别、确认状态筛选

- 统计概览：未确认告警数、已确认告警数、告警总数等

- 告警列表：展示告警信息列表，支持分页

- 告警详情弹窗：点击告警查看详细信息

- 自动告警弹窗：新告警自动弹出提醒

5.6.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警点名称 | 文本框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 告警内容 | 文本框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 告警时间 | 日期时间框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 厂站 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备编码 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 告警级别 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 确认状态 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 正常 | / | / |  |
| 确认人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 正常 | / | / |  |
| 确认时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 告警值 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 阈值上限 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 阈值下限 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |

5.6.1.4 业务规则

（1）告警列表按时间倒序排列，最新告警显示在最前面
（2）告警级别包括：严重、警告、提示
（3）确认状态包括：未确认、已确认
（4）未确认告警自动弹出提醒窗口
（5）点击告警可查看详细信息，包括告警点、内容、时间、设备、级别等
（6）支持告警确认操作，确认后状态变更为"已确认"
（7）支持告警筛选和搜索功能
（8）告警列表支持分页显示，每页显示10条记录

5.6.1.5 数据处理逻辑说明

（1）告警数据查询：系统从告警数据库查询告警记录，按时间倒序排列，支持按时间、厂站、设备、级别、确认状态等条件筛选
（2）告警级别判断：系统根据告警规则自动判断告警级别，严重告警立即通知，警告告警延时通知，提示告警记录即可
（3）告警确认处理：用户点击确认按钮时，系统更新告警记录的状态为"已确认"，记录确认人、确认时间等信息
（4）未确认告警提醒：系统定时检查未确认告警，对严重告警和警告告警自动弹出提醒窗口，提示用户处理
（5）告警详情加载：用户点击告警时，系统查询告警详细信息，包括告警点、内容、时间、设备、级别、告警值、阈值等信息
（6）告警统计数据：系统实时统计未确认告警数、已确认告警数、告警总数等统计数据，用于概览展示

5.6.1.6 数据限制要求

（1）告警数量限制：单次查询最多返回1000条告警记录，超出范围自动分页或提示用户缩小查询范围
（2）查询时间范围限制：告警查询时间范围不超过1年，超过1年需分时间段查询
（3）分页显示限制：告警列表每页显示10条记录，支持翻页查看
（4）未确认告警数量限制：未确认告警数量超过100条时，提示用户及时处理，避免告警积压
（5）告警详情数据量限制：告警详情包含的数据量不超过500条记录，超出范围需优化数据结构
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行3个告警查询任务，超出限制需等待

5.6.1.7 数据来源说明

（1）告警记录数据：来源于告警管理模块的告警引擎，系统实时监测数据异常时自动生成的告警记录
（2）告警规则配置：来源于告警管理模块的告警设置，包括告警上下限值、告警级别、告警类型等信息
（3）监测点数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的数据
（4）设备信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括设备编码、名称、类型等信息
（5）厂站信息：来源于配置管理模块的组织架构配置，包括厂站编码、名称等信息
（6）用户信息：来源于系统的用户管理模块，包括确认人、创建人等信息

5.6.2 告警设置

5.6.2.1 需求描述

告警设置功能用于配置告警规则，包括告警上下限值、告警级别、告警类型、告警对象等参数，支持按能源类型、监测参数类型进行差异化配置，帮助用户建立完善的告警监测体系。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |

5.6.2.2 原型

页面采用Tab导航，包含以下Tab：

- 电监测告警设置Tab：电流、电压、功率、电能等参数告警设置

- 水监测告警设置Tab：流量、流速等参数告警设置

- 蒸汽监测告警设置Tab：压力、温度、流量等参数告警设置

- 压缩空气监测告警设置Tab：压力、流量等参数告警设置

- 氮气监测告警设置Tab：压力、流量等参数告警设置

- 其他能源监测告警设置Tab：相关参数告警设置

每个Tab包含：

- 告警规则列表：以卡片形式展示告警规则

- 新增/编辑告警规则弹窗：配置告警规则参数

5.6.2.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 正常 | 只读 | √ | / |  |
| 监测参数 | 下拉框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 告警对象 | 搜索选择框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 上限值 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 下限值 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 告警级别 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 告警类型 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 启用状态 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 更新人 | 人员选择框 | / | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 更新时间 | 时间框 | / | / | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |

5.6.2.4 业务规则

（1）告警规则按能源类型分类管理
（2）不同能源类型对应不同的监测参数类型
（3）告警级别包括：严重、警告、提示
（4）告警类型包括：越上限、越下限、变化率超限、平值告警等
（5）上限值和下限值必须合理，上限值 > 下限值
（6）告警对象可以是具体的监测点、设备、ECC等
（7）支持告警规则的启用和禁用
（8）删除告警规则需要确认，避免误删

5.6.2.5 数据处理逻辑说明

（1）告警规则分类：系统按能源类型对告警规则进行分类管理，不同能源类型对应不同的监测参数类型和告警规则
（2）告警规则校验：新建或编辑告警规则时，系统校验上限值和下限值的合理性，上限值必须大于下限值，否则拒绝保存
（3）告警规则启用：告警规则启用后，系统实时监测相关监测点的数据，当数据触发告警条件时自动生成告警记录
（4）告警规则禁用：告警规则禁用后，系统不再监测相关监测点的数据，已生成的告警记录不受影响
（5）告警规则删除：删除告警规则时，系统检查是否存在关联的告警记录，存在则提示用户或阻止删除
（6）告警规则导入导出：支持告警规则的导入和导出功能，导入时校验数据格式和完整性，导出时按能源类型组织数据

5.6.2.6 数据限制要求

（1）告警规则数量限制：单个能源类型最多支持1000条告警规则，超出范围需优化规则配置
（2）监测参数数量限制：单个告警规则最多支持10个监测参数，超出范围需拆分规则
（3）告警对象数量限制：单个告警规则最多支持100个告警对象，超出范围需分批次配置
（4）阈值设置限制：上限值和下限值必须在合理范围内，超出范围需校验合理性
（5）数据精度要求：上限值精度保留2位小数，下限值精度保留2位小数
（6）并发编辑限制：同一告警规则同时只允许一个用户编辑，其他用户编辑时提示冲突

5.6.2.7 数据来源说明

（1）告警规则配置：来源于用户手动配置或导入，存储在关系型数据库的告警规则配置表中
（2）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息
（3）监测参数类型：来源于配置管理模块的能源指标配置，包括监测参数类型、参数单位等信息
（4）告警对象信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括监测点、设备、ECC等告警对象信息
（5）告警级别配置：来源于配置管理模块的告警配置，包括告警级别定义、颜色标识等信息
（6）告警规则模板：来源于配置管理模块的系统配置，提供标准的告警规则模板，方便快速配置

5.6.3 告警分析

5.6.3.1 需求描述

告警分析功能用于对历史告警数据进行统计分析，包括告警次数统计、告警类型分布、设备告警排名等，支持多维度分析和图表展示，帮助用户识别告警规律和问题设备。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.6.3.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：时间范围、厂站、设备、级别筛选

- 统计概览：告警总数、严重告警数、警告告警数、提示告警数

- 统计分析图表：

  - 设备告警统计图（柱状图）

  - 告警类型分布图（饼图）

- 统计表格：展示各设备的告警统计信息

- 历史告警列表：展示历史告警记录，支持分页

5.6.3.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 厂站 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 级别 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 告警类型 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 告警次数 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动统计 |
| 严重告警数 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动统计 |
| 警告告警数 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动统计 |
| 提示告警数 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动统计 |
| 最后告警时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动记录 |

5.6.3.4 业务规则

（1）支持按设备、告警类型、级别进行统计
（2）告警次数统计 = 该设备在时间范围内的告警总数
（3）支持告警次数排名，识别告警频发设备
（4）支持告警类型分布分析，了解告警类型构成
（5）支持告警趋势分析，查看告警变化趋势
（6）历史告警列表支持分页显示，每页显示10条记录
（7）支持导出告警分析报表

5.6.3.5 数据处理逻辑说明

（1）告警数据统计：系统从告警数据库查询历史告警记录，按设备、告警类型、级别等维度进行分组统计
（2）告警次数计算：告警次数统计 = 该设备在时间范围内的告警总数，按设备、告警类型、级别分别统计
（3）告警排名计算：对所有设备的告警次数进行排序，生成设备告警排名，识别告警频发设备
（4）告警类型分布：按告警类型统计告警次数，计算各告警类型占总告警次数的百分比，生成告警类型分布图
（5）告警趋势分析：按时间序列统计告警次数，计算告警次数的变化趋势，生成趋势图表
（6）统计图表生成：系统生成设备告警统计图（柱状图）、告警类型分布图（饼图）等统计图表

5.6.3.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：告警分析查询时间范围不超过1年，超过1年需分时间段查询
（2）设备数量限制：单次统计最多支持500个设备，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（3）数据量限制：单次查询返回数据量不超过10万条，超出范围自动分页或提示用户缩小查询范围
（4）分页显示限制：历史告警列表每页显示10条记录，支持翻页查看
（5）数据精度要求：告警次数精度保留整数，告警占比精度保留1位小数
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个告警分析查询任务，超出限制需等待

5.6.3.7 数据来源说明

（1）历史告警记录：来源于告警管理模块的告警数据库，存储的历史告警记录，包括告警时间、设备、级别、类型等信息
（2）设备信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括设备编码、名称、类型等信息
（3）告警规则配置：来源于告警管理模块的告警设置，包括告警类型、告警级别等信息
（4）厂站信息：来源于配置管理模块的组织架构配置，包括厂站编码、名称等信息
（5）统计维度配置：来源于配置管理模块的系统配置，包括统计维度、统计周期等信息
（6）告警处理记录：来源于告警管理模块的告警查询功能，包括告警确认、处理结果等信息

5.7 报表管理模块

5.7.0 数据流程图

graph LR
    A[时序数据库TSDB] --> B[报表数据查询服务]
    C[统计数据缓存] --> B
    D[组织架构配置] --> B
    E[能源类型配置] --> B
    
    B --> F{报表类型}
    F -->|运行报表| G[查询运行数据]
    F -->|统计报表| H[查询统计数据]
    F -->|工艺能耗表| I[查询工艺数据]
    F -->|能源平衡报表| J[查询平衡数据]
    
    G --> K[报表数据聚合]
    H --> K
    I --> K
    J --> K
    
    K --> L[报表生成服务]
    L --> M{导出格式}
    M -->|Excel| N[Excel报表生成]
    M -->|PDF| O[PDF报表生成]
    
    N --> P[报表管理前端]
    O --> P
    
    P --> Q[报表预览]
    P --> R[报表下载]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#e1f5ff
    style D fill:#e1f5ff
    style E fill:#e1f5ff
    style L fill:#fff4e1
    style P fill:#fff4e1

数据流程说明：

- 报表数据查询服务从时序数据库和统计数据缓存查询数据

- 根据报表类型查询相应的数据

- 对查询的数据进行聚合和格式化处理

- 报表生成服务根据导出格式生成报表（Excel、PDF）

- 通过前端展示报表预览或提供下载

5.7.0.1 业务流程图

graph TD
    A[用户进入报表管理页面] --> B[选择报表类型]
    B --> C{报表类型}
    C -->|运行报表| D[选择监测点和时间范围]
    C -->|统计报表| E[选择时间维度和筛选条件]
    C -->|工艺能耗表| F[选择工序和时间维度]
    C -->|能源平衡报表| G[选择能源类型和时间维度]
    
    D --> H[查询运行数据]
    E --> I[查询统计数据]
    F --> J[查询工艺数据]
    G --> K[查询平衡数据]
    
    H --> L[生成运行报表]
    I --> M[生成统计报表]
    J --> N[生成工艺能耗表]
    K --> O[生成能源平衡报表]
    
    L --> P{导出格式}
    M --> P
    N --> P
    O --> P
    
    P -->|Excel| Q[生成Excel报表]
    P -->|PDF| R[生成PDF报表]
    P -->|预览| S[预览报表]
    
    Q --> T[下载报表]
    R --> T
    S --> U{是否需要导出?}
    U -->|是| P
    U -->|否| V[结束]
    T --> V
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style L fill:#e1ffe1
    style M fill:#e1ffe1
    style N fill:#e1ffe1
    style O fill:#e1ffe1

业务流程说明：

- 用户选择报表类型

- 根据报表类型配置相应的查询条件

- 系统查询数据并生成报表

- 用户选择导出格式（Excel、PDF）或预览报表

- 用户下载报表文件

5.7.1 运行报表

5.7.1.1 需求描述

运行报表功能以报表形式展示各个监测点分钟级的运行参数，详细记录各个监测点的运行状态，包括参数值、状态、时间等信息，支持多维度筛选和导出，为工厂日常运维提供数据保障。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 运维工程师 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.7.1.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：工厂、车间、产线、设备、监测点、时间范围、状态筛选

- 操作栏：总记录数、导出Excel、导出PDF按钮

- 运行报表表格：展示监测点的运行参数数据

- 分页控件：支持数据分页显示

5.7.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工厂 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 车间 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 产线 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 设备 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 监测点 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间范围 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 状态 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 监测点名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 参数名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 参数值 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动采集 |
| 单位 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |
| 记录时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动记录 |

5.7.1.4 业务规则

（1）运行报表数据按分钟级记录，数据精度为分钟
（2）支持按工厂、车间、产线、设备、监测点进行筛选
（3）支持按时间范围查询，时间范围不超过1个月
（4）状态包括：正常、异常、离线
（5）支持数据导出，导出格式包括Excel、PDF
（6）运行报表支持分页显示，每页显示10条记录
（7）导出数据包含所有筛选后的记录

5.7.1.5 数据处理逻辑说明

（1）运行数据查询：系统从时序数据库按工厂、车间、产线、设备、监测点、时间范围查询运行数据，按分钟级聚合
（2）数据筛选处理：根据用户选择的筛选条件，系统筛选符合条件的运行数据，只返回符合条件的数据记录
（3）状态判断：系统根据监测点的数据值、采集时间等判断监测点状态（正常、异常、离线），标记到数据记录中
（4）数据分页处理：对查询结果进行分页处理，每页显示10条记录，支持翻页查看
（5）数据导出处理：导出时对大数据量进行分页处理，每次导出最多10万条记录，超出范围需分批导出
（6）PDF格式转换：导出PDF格式时，系统将数据转换为PDF格式，包括表格、图表等内容

5.7.1.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：运行报表查询时间范围不超过1个月，超过1个月需分时间段查询
（2）数据量限制：单次查询返回数据量不超过10万条，超出范围自动分页或提示用户缩小查询范围
（3）分页显示限制：运行报表每页显示10条记录，支持翻页查看
（4）导出数据量限制：单次导出最多10万条记录，超出范围需分批导出或提示用户缩小时间范围
（5）监测点数量限制：单次查询最多支持100个监测点，超出范围需分批次查询
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个运行报表查询任务，超出限制需等待

5.7.1.7 数据来源说明

（1）运行监测数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按分钟级记录的运行参数数据，包括参数值、时间、单位等信息
（2）组织架构信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括工厂、车间、产线、工序、设备等层级关系
（3）监测点配置信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括监测点编码、名称、参数名称、单位等信息
（4）设备状态信息：来源于在线监测模块的设备状态监测功能，包括设备运行状态、健康状态等信息
（5）监测点状态判断：系统根据数据采集时间戳、数据值范围等自动判断监测点状态（正常、异常、离线）
（6）统计数据：来源于能源统计模块的预处理统计数据，包括按时间、组织架构、监测点聚合的统计结果

5.7.2 统计报表

5.7.2.1 需求描述

统计报表功能支持按年、月、周、日、时或任意时间段以及订单、规格等业务维度定制生成能源统计报表，可以按组织架构（厂区、工艺、能耗设备）和能源类型选取展示，帮助用户生成个性化的能源统计报告。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、生成、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、生成、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、生成、导出 | 全部 |

5.7.2.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：

  - 时间维度选择：年、月、周、日、时、自定义

  - 时间输入：根据选择的时间维度动态显示对应的输入框

  - 组织架构筛选：厂区、工艺、能耗设备

  - 能源类型筛选：电、水、蒸汽等

  - 业务维度筛选：订单、规格、产品名称

- KPI卡片区域：总能耗、总费用、标煤当量、碳排放

- 统计报表表格：展示详细的统计数据

- 分页控件：支持数据分页显示

5.7.2.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间维度 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 开始时间 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 结束时间 | 日期时间框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 厂区 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 工艺 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能耗设备 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 订单 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 规格 | 文本框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 产品名称 | 搜索选择框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 时间标签 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动生成 |
| 能耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 费用 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 标煤当量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 碳排放 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.7.2.4 业务规则

（1）不同时间维度对应不同的时间输入方式：

- 年：年份选择

- 月：年月选择

- 周：周选择（开始周、结束周）

- 日：日期选择（开始日期、结束日期）

- 时：日期时间选择（开始时间、结束时间）

- 自定义：日期时间选择（开始时间、结束时间）
（2）统计数据根据选择的时间维度进行聚合计算
（3）支持多组织架构、多能源类型、多业务维度组合查询
（4）KPI数据实时计算，基于筛选条件
（5）统计报表支持分页显示，每页显示10条记录
（6）支持导出统计报表，导出格式包括Excel、PDF
（7）支持定时生成报表并邮件发送

5.7.2.5 数据处理逻辑说明

（1）时间维度处理：根据用户选择的时间维度（年、月、周、日、时、自定义），系统动态显示对应的时间输入框，处理时间输入格式
（2）数据聚合计算：根据选择的时间维度自动选择数据聚合粒度：年维度按月聚合，月维度按天聚合，周维度按天聚合，日维度按小时聚合，时维度按分钟聚合
（3）多维度筛选：支持多组织架构、多能源类型、多业务维度组合查询，系统对数据进行多维筛选和聚合计算
（4）KPI数据计算：系统实时计算总能耗、总费用、标煤当量、碳排放等KPI指标，基于筛选条件进行统计计算
（5）报表生成处理：统计报表生成时，系统对数据进行格式化处理，包括数据排序、分页、图表生成等
（6）定时报表生成：系统支持定时生成报表并邮件发送，定时任务按设定的时间执行，生成报表并发送到指定邮箱

5.7.2.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：统计报表查询时间范围不超过5年，超过5年需分时间段查询
（2）数据量限制：单次查询返回数据量不超过50万条，超出范围自动分页或提示用户缩小查询范围
（3）分页显示限制：统计报表每页显示10条记录，支持翻页查看
（4）筛选条件限制：筛选条件最多支持10个，包括组织架构、能源类型、业务维度等条件的组合
（5）导出数据量限制：单次导出最多50万条记录，超出范围需分批导出或提示用户缩小时间范围
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个统计报表查询任务，超出限制需等待

5.7.2.7 数据来源说明

（1）统计数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按时间聚合的能耗数据，包括分钟级、小时级、日级等不同粒度
（2）组织架构信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括厂区、工艺、能耗设备等层级关系
（3）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息
（4）业务维度数据：来源于外部系统（如MES、ERP）的业务数据接口，包括订单、规格、产品名称等信息
（5）KPI计算数据：来源于能源统计模块的统计分析结果，包括总能耗、总费用、标煤当量、碳排放等统计数据
（6）定时任务配置：来源于配置管理模块的系统配置，包括定时任务时间、邮件接收人、报表模板等信息

5.7.3 工艺能耗表

5.7.3.1 需求描述

工艺能耗表功能对各能源类型各工序能源的消耗回收的实物量、折标煤量和单耗通过表格展现，包括工艺能耗的分析和能源加工转换报表，按日、月、年进行统计，帮助用户了解各工艺环节的能源消耗情况。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.7.3.2 原型

页面采用Tab导航，包含以下Tab：

- 工艺能耗表Tab：展示各工序的能源消耗数据

- 能源加工转换报表Tab：展示能源加工转换数据

每个Tab包含：

- 筛选区域：时间维度（日、月、年）、工序、能源类型、转换类型筛选

- KPI卡片：总消耗量、回收量、标煤当量、平均单耗

- 数据表格：展示详细的工艺能耗数据

- 分页控件：支持数据分页显示

5.7.3.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间维度 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 时间 | 日期框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 工序 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 转换类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 工序名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 消耗量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 回收量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 标煤当量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 单耗 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 转换效率 | 百分比 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |

5.7.3.4 业务规则

（1）支持按日、月、年进行统计
（2）消耗量 = 输入量 - 回收量
（3）单耗 = 消耗量 / 产量
（4）转换效率 = 输出量 / 输入量 × 100%
（5）支持多工序、多能源类型组合查询
（6）工艺能耗表支持分页显示，每页显示10条记录
（7）支持导出工艺能耗表，导出格式包括Excel、PDF

5.7.3.5 数据处理逻辑说明

（1）工艺能耗数据查询：系统从时序数据库按工序、能源类型、时间范围查询能耗数据，按时间维度进行聚合计算
（2）消耗量计算：消耗量 = 输入量 - 回收量，输入量和回收量来源于工艺环节的能源输入输出监测数据
（3）单耗计算：单耗 = 消耗量 / 产量，产量来源于能源管理模块的产量数据管理功能
（4）转换效率计算：转换效率 = 输出量 / 输入量 × 100%，反映能源转换的效率，效率越高表示转换损失越小
（5）标煤当量计算：消耗量和回收量按标煤折算系数转换为标煤当量，用于统一计量和比较
（6）数据聚合处理：根据选择的时间维度（日、月、年）自动选择数据聚合粒度，生成对应时间维度的统计数据

5.7.3.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：工艺能耗表查询时间范围不超过3年，超过3年需分时间段查询
（2）工序数量限制：单次查询最多支持100个工序，超出范围需分页查询或添加筛选条件
（3）数据精度要求：消耗量精度保留2位小数，回收量精度保留2位小数，单耗精度保留3位小数，转换效率精度保留1位小数
（4）分页显示限制：工艺能耗表每页显示10条记录，支持翻页查看
（5）导出数据量限制：单次导出最多10万条记录，超出范围需分批导出或提示用户缩小时间范围
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个工艺能耗表查询任务，超出限制需等待

5.7.3.7 数据来源说明

（1）工艺能耗数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的按工序聚合的能耗数据，包括输入量、输出量、回收量等
（2）工序配置信息：来源于配置管理模块的KPI模型配置，包括工序编码、名称、类型等信息
（3）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位、标煤折算系数等信息
（4）产量数据：来源于能源管理模块的产量数据管理功能，包括产品名称、产量、单位、时间等信息
（5）转换类型配置：来源于配置管理模块的系统配置，包括能源转换类型、转换关系等信息
（6）统计数据：来源于能源统计模块的预处理统计数据，包括按时间、工序、能源类型聚合的统计结果

5.7.4 能源平衡报表

5.7.4.1 需求描述

能源平衡报表功能展示工厂各类型能源输出及支出的平衡，消耗及有效利用能源及各项损失之间的数据平衡，实现企业能源平衡报表，按照月、年进行统计，帮助用户分析能源利用效率和发现能源浪费。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 调度员 | 查看、导出 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、导出 | 全部 |
| 管理层 | 查看、导出 | 全部 |
| 系统管理员 | 查看、导出 | 全部 |

5.7.4.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 筛选区域：时间维度（月、年）、能源类型筛选

- 统计概览：总输入量、总输出量、总有效利用量、总损失量、平衡差

- 能源平衡表格：展示各能源类型的平衡数据

- 平衡状态标识：平衡、不平衡的视觉标识

- 分页控件：支持数据分页显示

5.7.4.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间维度 | 下拉框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 时间 | 日期框 | √ | / | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 能源类型 | 下拉框 | √ | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 能源名称 | 文本框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / |  |
| 输入量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 输出量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 有效利用量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 损失量 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 平衡差 | 数字框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动计算 |
| 平衡状态 | 下拉框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | / | / | 自动判断 |

5.7.4.4 业务规则

（1）支持按月、年进行统计
（2）平衡差 = 输入量 - 输出量 - 有效利用量 - 损失量
（3）平衡状态：平衡（|平衡差| ≤ 输入量 × 5%）、不平衡（|平衡差| > 输入量 × 5%）
（4）不平衡的能源类型标记为红色预警
（5）支持多能源类型组合查询
（6）能源平衡报表支持分页显示，每页显示10条记录
（7）支持导出能源平衡报表，导出格式包括Excel、PDF

5.7.4.5 数据处理逻辑说明

（1）能源平衡数据查询：系统从时序数据库按能源类型、时间范围查询能源平衡数据，按时间维度进行聚合计算
（2）输入输出量统计：系统统计能源的输入量、输出量，输入量来源于能源输入监测点，输出量来源于能源输出监测点
（3）有效利用量计算：有效利用量来源于能源管理模块的产品单耗管理，根据产量和单耗计算的有效利用量
（4）损失量计算：损失量来源于能效分析模块的能流损失分析，包括传输损失、转换损失、泄漏损失等
（5）平衡差计算：平衡差 = 输入量 - 输出量 - 有效利用量 - 损失量，平衡差反映能源平衡的偏差
（6）平衡状态判断：系统判断平衡状态，|平衡差| ≤ 输入量 × 5%为平衡，|平衡差| > 输入量 × 5%为不平衡

5.7.4.6 数据限制要求

（1）查询时间范围限制：能源平衡报表查询时间范围不超过3年，超过3年需分时间段查询
（2）能源类型数量限制：单次查询最多支持10种能源类型，超出范围需分批次查询
（3）数据精度要求：输入量精度保留2位小数，输出量精度保留2位小数，平衡差精度保留2位小数
（4）分页显示限制：能源平衡报表每页显示10条记录，支持翻页查看
（5）平衡差阈值限制：平衡差判断阈值设置为输入量的5%，可根据实际情况调整
（6）并发查询限制：单用户最多同时执行2个能源平衡报表查询任务，超出限制需等待

5.7.4.7 数据来源说明

（1）能源输入输出数据：来源于时序数据库（TSDB），存储的能源输入输出监测数据，包括输入量、输出量等
（2）有效利用量数据：来源于能源管理模块的产品单耗管理，根据产量和单耗计算的有效利用量
（3）损失量数据：来源于能效分析模块的能流损失分析，包括传输损失、转换损失、泄漏损失等
（4）能源类型信息：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括能源类型、计量单位等信息
（5）监测点数据：来源于数据采集网关，通过Modbus、OPC等工业协议从监测点实时采集的能源数据
（6）统计数据：来源于能源统计模块的预处理统计数据，包括按时间、能源类型聚合的统计结果

5.8 配置管理模块

5.8.0 数据流程图

graph LR
    A[用户配置操作] --> B[配置管理服务]
    C[配置模板] --> B
    D[外部系统接口] --> B
    
    B --> E{配置类型}
    E -->|能源网络| F[能源配置数据库]
    E -->|KPI模型| G[KPI配置数据库]
    E -->|告警配置| H[告警配置数据库]
    E -->|系统配置| I[系统配置数据库]
    
    F --> J[配置变更通知]
    G --> J
    H --> J
    I --> J
    
    J --> K{影响模块}
    K -->|能源统计| L[更新统计计算规则]
    K -->|告警管理| M[更新告警规则引擎]
    K -->|报表管理| N[更新报表模板]
    K -->|其他模块| O[更新相关配置]
    
    L --> P[配置同步完成]
    M --> P
    N --> P
    O --> P
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#e1f5ff
    style D fill:#e1f5ff
    style J fill:#ffe1e1
    style P fill:#e1ffe1

数据流程说明：

- 用户通过前端进行配置操作（新增、编辑、删除）

- 配置管理服务处理配置变更并保存到对应的配置数据库

- 配置变更后发送通知到相关模块

- 相关模块根据配置变更更新相应的计算规则和处理逻辑

- 配置同步完成，新的配置生效

5.8.0.1 业务流程图

graph TD
    A[用户进入配置管理页面] --> B[选择配置类型]
    B --> C{配置类型}
    C -->|能源网络配置| D[选择配置Tab]
    C -->|KPI模型配置| E[选择配置Tab]
    C -->|告警配置| F[配置告警参数]
    C -->|系统配置| G[配置系统参数]
    
    D --> H{配置Tab}
    H -->|能源类型| I[新增/编辑能源类型]
    H -->|能源指标| J[新增/编辑能源指标]
    H -->|能源成本| K[新增/编辑能源价格]
    
    E --> L{配置Tab}
    L -->|厂区配置| M[新增/编辑厂区]
    L -->|设备配置| N[新增/编辑设备]
    L -->|仪表配置| O[新增/编辑仪表]
    L -->|关联配置| P[配置关联关系]
    
    I --> Q[保存配置]
    J --> Q
    K --> Q
    M --> Q
    N --> Q
    O --> Q
    P --> Q
    F --> Q
    G --> Q
    
    Q --> R{配置变更影响检查}
    R -->|有关联数据| S[提示用户确认]
    R -->|无关联数据| T[直接保存]
    
    S --> U{用户确认}
    U -->|确认| T
    U -->|取消| V[取消操作]
    
    T --> W[保存配置到数据库]
    W --> X[发送配置变更通知]
    X --> Y[更新相关模块配置]
    Y --> Z[配置生效]
    
    V --> AA[结束]
    Z --> AA
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style Q fill:#fff4e1
    style W fill:#e1ffe1
    style Z fill:#e1ffe1

业务流程说明：

- 用户选择配置类型和具体的配置项

- 用户进行配置操作（新增、编辑、删除）

- 系统检查配置变更的影响，如有关联数据则提示用户确认

- 保存配置到数据库

- 发送配置变更通知，更新相关模块的配置

- 新的配置生效

5.8.1 能源网络配置

5.8.1.1 需求描述

能源网络配置功能用于配置能源管理的基础数据，包括能源类型、能源指标、能源成本等配置信息，为能源监测、统计、分析等功能提供基础数据支撑。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 能源专家 | 查看 | 全部 |

5.8.1.2 原型

页面采用Tab导航，包含以下Tab：

- 能源类型配置Tab：配置能源类型信息

- 能源指标配置Tab：配置能源监测指标

- 能源成本配置Tab：配置能源价格信息

每个Tab包含：

- 数据列表：展示配置数据

- 操作按钮：新增、编辑、删除、搜索

- 配置弹窗：新增/编辑配置信息

- 分页控件：支持数据分页显示

5.8.1.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源编码 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 20 |
| 能源名称 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 50 |
| 能源类型 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 分类名称 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 计量单位 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 标煤折算系数 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 父能源 | 搜索选择框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 启用状态 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 指标名称 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 50 |
| 指标类型 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 价格 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 生效日期 | 日期框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 失效日期 | 日期框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |

5.8.1.4 业务规则

（1）能源编码在系统内唯一，不可重复
（2）能源类型包括：电、水、蒸汽、压缩空气、氮气、其他
（3）标煤折算系数用于计算标煤当量
（4）支持能源类型的层级关系配置
（5）能源成本支持按时间段配置，支持价格调整
（6）配置数据支持导入和导出功能
（7）删除配置数据需要确认，避免误删
（8）配置数据修改后，相关统计数据自动更新

5.8.1.5 数据处理逻辑说明

（1）能源编码唯一性校验：新建或编辑能源配置时，系统检查能源编码在系统内是否已存在，已存在则拒绝保存并提示用户
（2）层级关系维护：系统维护能源类型的层级关系，支持父能源和子能源的关联，形成层级结构
（3）价格时间段配置：能源成本支持按时间段配置，系统校验时间段的有效性，时间重叠时提示用户调整
（4）配置数据关联检查：删除配置数据时，系统检查是否有关联的能耗数据、告警规则等，存在则提示用户或阻止删除
（5）配置数据同步更新：配置数据修改后，系统自动更新相关的统计数据，包括标煤当量、碳排放等指标
（6）导入导出处理：导入时系统校验数据格式和完整性，导入后自动校验数据唯一性；导出时按能源类型组织数据

5.8.1.6 数据限制要求

（1）能源编码长度限制：能源编码最大长度20个字符，超出长度拒绝保存
（2）能源名称长度限制：能源名称最大长度50个字符，超出长度拒绝保存
（3）标煤折算系数限制：标煤折算系数必须大于0，小于0或等于0需校验合理性
（4）价格时间段限制：能源成本时间段配置不超过10年，超过10年需分时间段配置
（5）导入数据量限制：单次导入最多1000条配置数据，超出范围需分批导入
（6）并发编辑限制：同一配置项同时只允许一个用户编辑，其他用户编辑时提示冲突

5.8.1.7 数据来源说明

（1）能源配置数据：来源于用户手动配置或导入，存储在关系型数据库的能源配置表中
（2）标煤折算系数标准：来源于国家标准或行业标准，包括各能源类型的标煤折算系数，符合国家标准GB/T 2589
（3）能源成本价格：来源于市场价格或用户手动录入，包括能源单价、分时电价等信息
（4）能源层级关系：来源于配置管理模块的能源网络配置，包括父能源、子能源等层级关系
（5）关联数据检查：来源于能源管理模块、告警管理模块等，检查能源配置是否有关联的能耗数据、告警规则等
（6）配置模板数据：来源于配置管理模块的系统配置，提供标准的能源配置模板，方便快速配置

5.8.2 KPI模型配置

5.8.2.1 需求描述

KPI模型配置功能用于配置能源管理的关键绩效指标模型，包括厂区、车间、产线、工艺、工序、设备、计量仪表等基础档案的配置，以及它们之间的关联关系，为能源监测和分析提供组织架构和业务模型支撑。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |
| 能源专家 | 查看、新增、编辑 | 全部 |

5.8.2.2 原型

页面采用Tab导航，包含以下Tab：

- 厂区配置Tab：配置厂区信息

- 车间配置Tab：配置车间信息

- 产线配置Tab：配置产线信息

- 工艺配置Tab：配置工艺信息

- 工序配置Tab：配置工序信息

- 设备配置Tab：配置设备信息

- 计量仪表配置Tab：配置计量仪表信息

- 工序设备分配配置Tab：配置工序与设备的分配关系

- 设备仪表关联配置Tab：配置设备与仪表的关联关系

每个Tab包含：

- 数据列表：展示配置数据

- 操作按钮：新增、编辑、删除、搜索

- 配置弹窗：新增/编辑配置信息

- 分页控件：支持数据分页显示

5.8.2.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 20 |
| 名称 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 50 |
| 层级 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 只读 | √ | / |  |
| 父级 | 搜索选择框 | / | √ | 正常 | 只读 | / | / |  |
| 关联ECC | 搜索选择框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 负责人 | 人员选择框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 联系电话 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / | 20 |
| 设备类型 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 额定功率 | 数字框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 仪表类型 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 监测参数 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 单位 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 启用状态 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |

5.8.2.4 业务规则

（1）编码在系统内唯一，不可重复
（2）层级关系：厂区 > 车间 > 产线 > 工艺 > 工序 > 设备
（3）子级必须关联父级，形成层级关系
（4）删除配置时，如果存在关联数据，需要先删除关联数据
（5）设备类型包括：照明、空调、动力、特殊、水泵、主机
（6）仪表类型包括：电表、水表、流量计、压力表、温度计、电流表、电压表等
（7）配置数据支持导入和导出功能
（8）配置数据修改后，相关统计数据自动更新

5.8.2.5 数据处理逻辑说明

（1）编码唯一性校验：新建或编辑配置时，系统检查编码在系统内是否已存在，已存在则拒绝保存并提示用户
（2）层级关系维护：系统维护组织架构的层级关系，子级必须关联父级，形成树形结构，支持层级下钻和上钻
（3）关联关系配置：工序与设备的分配关系、设备与仪表的关联关系等，系统维护这些关联关系，支持多对多关系
（4）级联删除检查：删除配置时，系统检查是否存在关联数据（如能耗数据、告警记录等），存在则提示用户或阻止删除
（5）配置数据同步更新：配置数据修改后，系统自动更新相关的统计数据，包括组织架构、设备信息、仪表信息等
（6）导入导出处理：导入时系统校验数据格式和完整性，导入后自动校验数据唯一性和层级关系；导出时按层级关系组织数据

5.8.2.6 数据限制要求

（1）编码长度限制：编码最大长度20个字符，超出长度拒绝保存
（2）名称长度限制：名称最大长度50个字符，超出长度拒绝保存
（3）层级深度限制：层级关系最多支持6级（厂区、车间、产线、工艺、工序、设备），超出层级需优化结构
（4）关联数量限制：单个设备最多关联50个仪表，超出范围需优化配置
（5）导入数据量限制：单次导入最多1000条配置数据，超出范围需分批导入
（6）并发编辑限制：同一配置项同时只允许一个用户编辑，其他用户编辑时提示冲突

5.8.2.7 数据来源说明

（1）配置数据：来源于用户手动配置或导入，存储在关系型数据库的配置表中
（2）组织架构信息：来源于企业的组织架构系统或用户手动配置，包括厂区、车间、产线等层级关系
（3）设备信息：来源于设备管理系统或用户手动配置，包括设备编码、名称、类型、额定功率等信息
（4）仪表信息：来源于仪表管理系统或用户手动配置，包括仪表编码、名称、类型、监测参数等信息
（5）关联关系数据：来源于配置管理模块的关联配置，包括工序与设备的分配关系、设备与仪表的关联关系等
（6）配置模板数据：来源于配置管理模块的系统配置，提供标准的配置模板，方便快速配置

5.8.3 告警配置

5.8.3.1 需求描述

告警配置功能用于配置系统的告警相关参数，包括告警通知方式、告警处理流程、告警级别定义等，为告警管理功能提供配置支撑。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |

5.8.3.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 告警通知配置：配置告警通知方式（邮件、短信、系统消息等）

- 告警处理流程配置：配置告警处理流程和审批流程

- 告警级别定义：配置告警级别的定义和颜色标识

- 告警规则模板：提供告警规则模板，方便快速配置

5.8.3.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置项名称 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 50 |
| 配置项类型 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 配置值 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 200 |
| 配置说明 | 多行文本 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / | 500 |
| 启用状态 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |

5.8.3.4 业务规则

（1）告警通知方式支持多种方式组合配置
（2）告警处理流程支持自定义审批流程
（3）告警级别定义包括：严重、警告、提示
（4）告警级别颜色标识：严重（红色）、警告（橙色）、提示（蓝色）
（5）告警规则模板支持导入和导出
（6）配置修改后立即生效
（7）删除配置需要确认，避免误删

5.8.3.5 数据处理逻辑说明

（1）通知方式配置：系统支持多种告警通知方式（邮件、短信、系统消息等），用户可选择多种方式组合配置
（2）审批流程配置：告警处理流程支持自定义审批流程，系统维护审批流程的节点、审批人、审批条件等信息
（3）告警级别定义：系统定义告警级别（严重、警告、提示），配置各级别的颜色标识、处理优先级等信息
（4）配置生效处理：配置修改后系统立即生效，新的告警按照新配置的规则进行处理，已生成的告警不受影响
（5）规则模板管理：系统提供告警规则模板，支持模板的导入和导出，方便快速配置告警规则
（6）配置验证处理：配置修改时系统验证配置的完整性和合理性，配置不完整或不合理则拒绝保存

5.8.3.6 数据限制要求

（1）通知方式数量限制：单个告警规则最多支持5种通知方式，超出范围需优化配置
（2）审批流程级别限制：审批流程最多支持5级审批，超出级别需优化审批流程
（3）告警级别数量限制：告警级别最多支持10级，超出范围需合并级别或优化配置
（4）配置项名称长度限制：配置项名称最大长度50个字符，超出长度拒绝保存
（5）配置值长度限制：配置值最大长度200个字符，超出长度拒绝保存
（6）并发编辑限制：同一配置项同时只允许一个用户编辑，其他用户编辑时提示冲突

5.8.3.7 数据来源说明

（1）告警配置数据：来源于用户手动配置或导入，存储在关系型数据库的告警配置表中
（2）通知方式配置：来源于系统的通知服务配置，包括邮件服务器、短信网关、消息推送等配置
（3）审批流程模板：来源于配置管理模块的系统配置，提供标准的审批流程模板，方便快速配置
（4）告警级别标准：来源于行业标准或企业标准，包括告警级别定义、颜色标识、处理优先级等
（5）规则模板数据：来源于配置管理模块的系统配置，提供标准的告警规则模板，方便快速配置
（6）用户权限信息：来源于系统的用户管理模块，包括审批人、通知接收人等用户信息

5.8.4 系统配置

5.8.4.1 需求描述

系统配置功能用于配置系统的全局参数，包括系统基本信息、数据采集参数、数据存储参数、系统安全参数等，为系统运行提供配置支撑。

角色与权限

| 角色 | 按钮权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 查看、新增、编辑、删除 | 全部 |

5.8.4.2 原型

页面包含以下主要区域：

- 系统基本信息配置：系统名称、版本、公司信息等

- 数据采集配置：采集频率、采集协议、网关配置等

- 数据存储配置：存储周期、数据备份策略等

- 系统安全配置：密码策略、登录策略、权限配置等

5.8.4.3 业务模型

| 名称 | 控件 | 查询 | 列表 | 新增 | 修改 | 必填 | 多值 | 字数限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置项名称 | 文本框 | √ | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 50 |
| 配置项类型 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 配置值 | 文本框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / | 200 |
| 配置说明 | 多行文本 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / | 500 |
| 配置分组 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | / | / |  |
| 启用状态 | 下拉框 | / | √ | 正常 | 正常 | √ | / |  |
| 创建人 | 人员选择框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |
| 创建时间 | 时间框 | / | √ | 隐藏 | 隐藏 | √ | / |  |

5.8.4.4 业务规则

（1）系统配置按配置分组进行分类管理
（2）配置项类型包括：文本、数字、日期、布尔值、选项等
（3）关键配置项修改需要管理员权限
（4）配置修改后需要重启相关服务才能生效
（5）支持配置的导入和导出功能
（6）系统配置支持版本管理，记录配置修改历史
（7）删除配置需要确认，避免误删

5.8.4.5 数据处理逻辑说明

（1）配置分组管理：系统配置按配置分组进行分类管理，包括系统基本信息、数据采集、数据存储、系统安全等分组
（2）配置项类型处理：根据配置项类型（文本、数字、日期、布尔值、选项等），系统进行相应的数据校验和格式转换
（3）权限验证处理：关键配置项修改时需要管理员权限，系统验证用户权限，权限不足则拒绝修改
（4）配置生效处理：配置修改后需要重启相关服务才能生效，系统记录配置修改历史，支持配置回滚
（5）版本管理处理：系统配置支持版本管理，记录配置修改历史，包括修改人、修改时间、修改内容等信息
（6）配置导入导出：支持配置的导入和导出功能，导入时校验数据格式和完整性，导出时按配置分组组织数据

5.8.4.6 数据限制要求

（1）配置项名称长度限制：配置项名称最大长度50个字符，超出长度拒绝保存
（2）配置值长度限制：配置值最大长度200个字符，超出长度拒绝保存
（3）配置说明长度限制：配置说明最大长度500个字符，超出长度拒绝保存
（4）配置分组数量限制：配置分组最多支持20个，超出范围需合并分组或优化配置
（5）版本历史限制：配置版本历史保存时间不少于1年，超过1年可归档到历史库
（6）并发编辑限制：同一配置项同时只允许一个用户编辑，其他用户编辑时提示冲突

5.8.4.7 数据来源说明

（1）系统配置数据：来源于用户手动配置或导入，存储在关系型数据库的系统配置表中
（2）系统基本信息：来源于系统的安装配置或用户手动配置，包括系统名称、版本、公司信息等
（3）数据采集配置：来源于数据采集系统的配置，包括采集频率、采集协议、网关配置等
（4）数据存储配置：来源于数据库系统的配置，包括存储周期、数据备份策略等
（5）系统安全配置：来源于系统的安全策略配置，包括密码策略、登录策略、权限配置等
（6）配置模板数据：来源于系统的默认配置模板，提供标准的系统配置模板，方便快速配置

附录：关键业务流程详细说明

A.1 数据采集与处理流程

graph TD
    A[数据采集网关] --> B[数据校验]
    B --> C{数据是否异常?}
    C -->|是| D[数据清洗]
    C -->|否| E[数据存储]
    D --> E
    E --> F[实时监测]
    E --> G[统计分析]
    E --> H[能效分析]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#ffe1e1
    style D fill:#fff4e1
    style E fill:#e1ffe1
    style F fill:#e1ffe1
    style G fill:#e1ffe1
    style H fill:#e1ffe1

数据采集与处理流程说明：

- 数据采集网关从各类能源监测设备（电表、水表、流量计等）实时采集能源数据

- 系统对采集的原始数据进行校验，检查数据格式、范围、完整性等

- 如果数据异常（跳变、缺失、超出范围等），进行数据清洗处理

- 清洗后的数据存储到时序数据库（TSDB）和关系型数据库

- 存储的数据用于实时监测、统计分析、能效分析等功能

A.2 告警处理流程

graph TD
    A[监测数据] --> B{是否触发告警?}
    B -->|是| C[生成告警记录]
    B -->|否| A
    C --> D[告警通知]
    D --> E[调度员查看]
    E --> F{是否确认?}
    F -->|是| G[填写确认信息]
    F -->|否| E
    G --> H[派单处理]
    H --> I[问题处理]
    I --> J[填写处理结果]
    J --> K[告警归档]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#ffe1e1
    style C fill:#ffe1e1
    style D fill:#fff4e1
    style E fill:#fff4e1
    style F fill:#ffe1e1
    style G fill:#fff4e1
    style H fill:#e1ffe1
    style I fill:#e1ffe1
    style J fill:#e1ffe1
    style K fill:#e1ffe1

告警处理流程说明：

- 系统实时监测能源数据，判断是否触发告警条件

- 如果触发告警，系统自动生成告警记录

- 系统通过邮件、短信、系统消息等方式通知相关人员

- 调度员查看告警信息，决定是否确认

- 确认告警后，填写确认信息和处理意见

- 系统自动生成处理工单，派发给相关处理人员

- 处理人员处理问题后，填写处理结果

- 告警处理完成后，告警状态变更为"已归档"

A.3 能源统计分析流程

graph TD
    A[选择统计维度] --> B[选择时间范围]
    B --> C[选择组织架构]
    C --> D[选择能源类型]
    D --> E[执行数据查询]
    E --> F[数据聚合计算]
    F --> G[生成统计结果]
    G --> H[展示统计图表]
    H --> I[导出统计报表]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#fff4e1
    style D fill:#fff4e1
    style E fill:#e1ffe1
    style F fill:#e1ffe1
    style G fill:#e1ffe1
    style H fill:#e1ffe1
    style I fill:#e1ffe1

能源统计分析流程说明：

- 用户选择统计维度（时间、组织、能源类型等）

- 系统根据选择的维度查询相关数据

- 对查询的数据进行聚合计算（求和、平均值、最大值、最小值等）

- 生成统计结果，包括总能耗、总费用、标煤当量、碳排放等

- 以图表形式展示统计结果（饼图、柱状图、折线图等）

- 支持导出统计报表，格式包括Excel、PDF

A.4 ECC层级管理流程

graph TD
    A[创建ECC] --> B[设置ECC基本信息]
    B --> C[设置ECC层级]
    C --> D[关联父级ECC]
    D --> E[关联ECC]
    E --> F[保存ECC配置]
    F --> G[ECC层级结构更新]
    G --> H[能源数据关联]
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff4e1
    style C fill:#fff4e1
    style D fill:#fff4e1
    style E fill:#fff4e1
    style F fill:#e1ffe1
    style G fill:#e1ffe1
    style H fill:#e1ffe1

ECC层级管理流程说明：

- 用户创建新的ECC，设置ECC基本信息（编码、名称、层级等）

- 根据ECC层级选择父级ECC，建立层级关系

- 关联ECC用于能源数据统计和分析

- 保存ECC配置后，系统更新ECC层级结构

- 能源监测数据自动关联到对应的ECC，用于统计分析

A.5 产品单耗计算流程

graph TD
    A[获取产量数据] --> B[获取能耗数据]
    B --> C[匹配时间范围]
    C --> D[匹配产品信息]
    D --> E[计算单耗]
    E --> F[对比标准单耗]
    F --> G{是否超标?}
    G -->|是| H[触发预警]
    G -->|否| I[正常显示]
    H --> J[生成优化建议]
    I --> K[更新单耗排名]
    J --> K
    
    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#e1f5ff
    style C fill:#fff4e1
    style D fill:#fff4e1
    style E fill:#e1ffe1
    style F fill:#fff4e1
    style G fill:#ffe1e1
    style H fill:#ffe1e1
    style I fill:#e1ffe1
    style J fill:#fff4e1
    style K fill:#e1ffe1

产品单耗计算流程说明：

- 系统从产量数据管理模块获取产品产量数据

- 系统从能源监测数据中获取对应的能耗数据

- 根据时间范围、产品信息匹配产量和能耗数据

- 计算产品单耗 = 能耗量 / 产量

- 对比标准单耗，判断是否超标

- 如果超标，触发预警并生成优化建议

- 更新产品单耗排名，用于对比分析